REVIEW : PENGGUNAAN METODE ANALISA DALAM PENGUJIAN KANDUNGAN ZAT BERBAHAYA DALAM KOSMETIKA

Rizqa Nurul Aulia, Ade Zuhrotun

Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 21 Jatinangor 45363

Email : rizqa16001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Kosmetik merupakan sediaan yang produknya paling banyak digunakan oleh masyarakat disemua kalangan mulai dari bayi hingga dewasa. Kosmetik digunakan pada bagian luar tubuh sebagai barang yang dimaksudkan untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan. Namun, tidak jarang ditemukan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kosmetik, sehingga perlu dilakukannya pengujian terhadap zat berbahaya dalamnya. Review ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait metode analisa yang tepat untuk mengidentifikasi zat berbahaya yang terkandung dalam kosmetik. Metode yang digunakan yaitu dengan studi literatur review artikel. Hasil dari review yang telah dilakukan yaitu masih banyak zat berbahaya yang terdapat dalam kosmetik diantaranya merkuri, timbal, cadmium, arsenic, bismuth, dan titanium, pewarna tekstil, asam retinoat dan alcohol yang ditambahkan berlebih. Zat –zat berbahaya ini dapat diidentifikasi dengan berbagai metode analisa diantaranaya AAS, FAAS, ICP-AES, ICP-MS, LCMS, Spektrofotometri Uv-Vis, KLT, dan Gas chromatography.

Kata Kunci : Kosmetik, zat berbahaya, metode analisa

ABSTRACT

Cosmetics are preparations whose products are most widely used by people in all circles, from infants to adults. Cosmetics are used on the outside of the body as items that clean, beautify, increase attractiveness, or change appearance. However, it is not uncommon to find harmful substances contained in cosmetics, so it is necessary to test for harmful substances in them. This review aims to provide information regarding appropriate analytical methods to identify hazardous substances contained in cosmetics. The method used is by studying the article literature. The results of the review that have been carried out are that there are still many harmful substances in cosmetics such as mercury, lead, cadmium, arsenic, bismuth, and titanium, textile dyes, retinoic acid and excess alcohol. These hazardous substances can be identified by various analysis methods including AAS, FAAS, ICP-AES, ICP-MS, LCMS, Uv-Vis spectrophotometry, TLC, and gas chromatography.

Keywords: Cosmetics, hazardous substances, analysis method

PRNDAHULUAN

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) mendefinisikan kosmetik berdasarkan tujuan penggunaannya, sediaan atau bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh sebagai barang yang dimaksudkan untuk digosok, dituang, ditaburi, atau disemprotkan, atau diterapkan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan bukan untuk mengobati dan memperbaiki dan tidak mencantumkan kliam sebagai obat (Medicine, 2020). Di antara produk yang termasuk dalam definisi ini adalah pelembab kulit, parfum, lipstik, poles kuku, sediaan riasan mata dan wajah, sampo pembersih, gelombang permanen, pewarna rambut, dan deodoran, serta zat apa pun yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai komponen produk kosmetik seperti pewarna rambut, pewarna bibir, perona pipi dan parfum. Kosmetik yang diindikasikan untuk mengobati masuk kedalam kategori obat. Namun terdapat pula kosmetik yang mengandung obat yang memiliki dua tujuan penggunaan, dapat diketahui dengan melihat kandungan zat aktif dalam kosmetik yang telah memiliki bukti jika zat aktif tersebut efektif untuk digunakan. Contoh kosmetik yang mengandung obat diantaranya, anti ketombe, antiprespiran, deodorant, tabir surya dan pasta gigi berfluorida (Food an Drug Administration, 2020)

Kosmetik sangat rentan penggunaannya karena masih banyak kosmetik yang mengandung logam berat dan zat berbahaya seperti halnya merkuri (Hg) yang biasa digunakan dalam krim pemutih yang jumlah penambahannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Merkuri termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakain merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dengan dosis tinggi (Sulaiman, et al., 2020), pewarna tekstil yang biasa digunakan pada pewarnaan perona mata yang dapat berakibat buruk pada kesehatan manusia baik secara langsung ataupun dalam waktu yang sangat lama (Massadeh & El-khateeb, 2017)

Banyaknya penggunaaan zat berbahaya dalam kosmetik yang penggunaannya sangat luas di masyarakat, mengharuskan adanya penggunaan metode analisa guna mengetahui dan mencegah adanya kandungan zat berbahaya pada kosmetik yang akan atau telah dipasarkan untuk menjamin keamanan konsumen (Ackah, et al., 2015)

Penulisan artikel review ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait penggunaan metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi zat berbahaya yang biasanya terkandung dalam sediaan kosmetik.

METODE

Metode penulisan review artikel, dilakukan dengan cara pencarian melalui internet yang dimulai pada tanggal 23 November 2020. Pencarian dilakukan menggunakan google scholar dengan kata kunci “cosmetic”, “identification of hazardous substances in cosmetic preparations”, dan “method of analysis of harmful substances in cosmetics”. Kemudian filter pencarian diatur dengan rentang tahun dimulai 2010. Hasil tersebut dilakukan skrining pemilihan jurnal atau artikel yang sesuai. Namun, hasil tersebut masih belum dapat diambil seluruhnya, jurnal yang digunakan merupakan jurnal baik nasional maupun internasional dengan rentang tahun dimulai dari tahun 2010 yang berbahasa inggris dan bahasa Indonesia, membahas tentang metode analisis kandungan zat berbahaya dalam sediaan kosmetik.

HASIL

| Referensi | Jenis Kosmetik | Zat Berbahaya | Metode Analisa |
| --- | --- | --- | --- |
| (Trisnawati, et al., 2017) | Krim Pemutih | Merkuri (Hg) | AAS dengan menggunakan pereaksi aqua regia |
| (Rohaya, et al., 2017) | Krim Pemutih Wajah | Merkuri (Hg) | Spektrofotometer Serapan Atom AA-6200 dengan alat tambahan MVU-1A (Mercury Vaporizer Unit) |
| (Sulaiman, et al., 2020) | Krim Pemutih Wajah | Merkuri (Hg) | Atomic Absorption Spektrophotometry (AAS) |
| (Supandi & Situmorang, 2019) | Krim Pemutih Wajah | Merkuri (Hg) | Spektrofotometri Uv-Vis dipanjang gelombang maksimum 293,80 nm |
| (Albab & Nukhasanah, 2020) | Sabun Cuci Muka dan krim wajah | Alkohol (berlebih) | Gas Cromatography-FID dengan menggunakan etanol 0.08 % dan isopropanol 0.08 % sebagai baku standar |
| (Suhartini, et al., 2013) | Krim Pemutih | Asam Retinoat | Spektrofotometri UV dipanjang gelombang 352 nm |
| (Anis, et al., 2020) | Lipstik | Timbal | Atomic Absorption Spektrophotometry (AAS) pada panjang gelombang 283,3 nm |
| (Hartina, et al., 2020) | Perona Mata | Pewarna Naphtol Yellow S(C10H6N2NaO8S+) | Kromatografi Lapis Tipis dengan pelarut N-N-Dimetilformamid dengan Asam Orto-fosfat 85% dengan perbandingan 95:5. |
| (Massadeh & El-khateeb, 2017) | Krim | Cd, Cr, Cu, Ni dan Pb | - Acid digestion method menggunakan asam klorida pekat - flame atomic absorption spectrometry (FAAS) dengan panjang gelombang Cd: 228,8 nm; Cr: 357,9 nm; Cu: 324,8 nm; Ni: 232,0 nm; Pb: 283,3 nm. |
| (Alqadami, et al., 2017) | Krim pemutih kulit | As, Bi, Cd, Hg, Pb, Ti | inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) |
| (Olalekan, et al., 2018) | Lipgloss dan lipstick | Timbal dan Kadmium | Atomic Absorption Spektrophotometry (AAS) |
| (Jaya, F., Farida., Kuntarti., dan Kamal., 2013) | Shampoo | Timbal (Pb) | Atomic Absorption Spektrophotometry (AAS) pada panjang gelombang 283,3 nm |
| (Utari & Afriyeni, 2016) | Lipstick | Pewarna Rhodamin B | Kromatografi Lapis Tipis dengan eluen etilasetat, methanol dan amoniak 9 % v/v (15 : 3 : 3). |
| (Elfia, 2020) | Krim Pemutih | Merkuri (Hg) | Reaksi warna menggunakan pereaksi kalium iodide (KI) |
| (Fauziah, et al., 2020) | Eye Shadow | Pewarna Rhodamin B | Spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 553 nm dan pelarut metanol |
| (Yao Zhang, et al., 2019) | Anti acne | Antibiotik | Ultra high performance liquid chromatographytandem four-stage mass spectrometry (UPLCMS/ MS) |
| (Wang M B & Wang K, 2014) | Krim pemutih wajah | Merkuri (Hg) | Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) |
| (Jian L H, , et al., 2014) | Krim pemutih wajah | kortikosteroid | Liquid chromatographymass spectrometry (LCMS) |

Tabel 1. Metode Analisa untuk Analisis Zat Berbahaya dalam Kosmetik

PEMBAHASAN

Melalui review yang telah dilakukan, didapatkan beberapa metode yang digunakan dalam analisa zat berbahaya dalam sediaan kosmetika. Metode yang paling banyak digunakan yaitu metode AAS  atau  Atomic Absorption Spektrophotometry  dan zat berbahaya yang sering ditemukan dalam sediaan kosmetik berupa logam berat seperti Arsenik, kadmium, kromium, kobalt, timbal, merkuri, dan nikel adalah unsur-unsur yang ada secara alami di bumi yang disebut dengan “logam berat” sehingga keberadaannya tidak dapat dihindari namun perlu dibatasi (Food and Drug Administration, 2020) logam berat yang paling sering ditemukan dalam sediaan kosmetik terutama krim pencerah salah satunya adalah merkuri. Di dalam krim pencerah wajah biasanya ditambahkan bahan aktif yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Namun sayangnya, bahan yang ditambahkan tersebut seringkali merupakan bahan pencerah kulit yang berbahaya bagi kesehatan (Chan TYK, 2011). Merkuri ditambahkan ke dalam krim pencerah wajah dalam bentuk nanopartikel ataupun sebagai bentuk awalnya (Ladizinski B, Mistry N, Kundu RV., 2011) Paparan merkuri mengakibatkan perubahan permeabilitas membran dan struktur makromolekul. Hal ini karena afnitasnya terhadap gugus sulfhidril dan gugus tiol sehingga yang menyebabkan terjadinya kerusakan DNA (Al-Saleh I, Shinwari N, Mashhour A, Mohamed Gel D, Rabah A, 2011) sehingga penggunaan merkuri dalam kosmetik dibatasi hanya sebagai pengawet jika tidak ditemukan pengawet lain dan jumlahnya dibatasi kurang dari 1 ppm jika keberadaannya tidak dapat dihindari dan untuk Arsenik tidak lebih dari 3 ppm dan timbal tidak lebih dari 20 ppm (Food and Drug Administration, 2020)

Kemudian timbal yang sering ditemukan dalam lipstick dan shampoo yang biasanya ditambahkan untuk sediaan warna dan memberikan ketahanan pada lipstik. Timbal sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, karena sifat-sifat yang dimilikinya yang dapat terakumulasi pada jaringan tubuh (Jaya, F., Farida., Kuntarti., dan Kamal., 2013)

Pada kosmetik juga tak jarang menggunakan zat warna yang berbahaya yang sering ditemukan pada produk kosmetik perona mata dan pipi. Ada beberapa pewarna sintesis yang diperbolehkan ada dalam kandungan kosmetik pewarna tersebut yang memiliki kelebihan yaitu stabil dalam jangka waktu lama, namun sangat banyak pewarna sintesis yang dilarang penggunaannya untuk kosmetik salah satunya Naphthol yellow S (Hartina, et al., 2020) dan rhodamin B yang biasanya terkandung dalam lipstick merah yang bersifat sangat reaktif dan berbahaya. Penumpukan Rhodamin B dalam hati akan menyebabkan gangguan fungsi hati berupa kanker hati dan tumor hati (Chen, et al., 2012)

Banyaknya kandungan zat berbahaya yang sering ditemukan dalam sediaan kosmetika menyebabkan perlu dilakukannya analisis kandungan zat dengan metode analisa yang tepat. Melalui review yang dilakukan, metode analisa yang paling sering digunakan untuk identifikasi logam berat yaitu Atomic Absorption Spektrophotometry (AAS). Dan untuk pengujian zat warna menggunakan metode analisa kromotgrafi lapis tipis dengan eluen yang sesuai dan spektrofotometri UV-Vis, karena zat pewarna yang memiliki pendaran cahaya yang spesifik menyebabkan pemilihan metode KLT dan spektrofotometri UV-vis Sesuai (Hartina, et al., 2020).

SIMPULAN

Kandungan zat berbahaya yang biasanya terdapat dalam kosmetik diantaranya merkuri, timbal, cadmium, arsenic, bismuth, dan titanium, terdapat pula seperti pewarna tekstil, asam retinoat dan alcohol yang ditambahkan berlebih. Zat –zat berbahaya ini dapat diidentifikasi dengan berbagai metode analisa diantaranaya AAS, FAAS, ICP-AES ICP-MS, LCMS, Spektrofotometri Uv-Vis, KLT, dan Gas chromatography.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. apt. Ade Zuhrotun, M.Si sebagai dosen pembimbing, keluarga serta teman-teman Apoteker UNPAD 2020 yang telah membantu dan memberi dukungan pada penulis.

# DAFTAR PUSTAKA

Ackah, M. et al., 2015. Status of some metals contained in imported nail polish and lipsticks. Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 5(4), pp. 142-147.

Albab, F. Q. & Nukhasanah, 2020. Penetapan kadar alkohol pada kosmetik menggunakan. Journal Of Halal Science and Research, 1(1), pp. 30-38.

Alqadami, A. A. et al., 2017. Determination of heavy metals in skinwhitening cosmetics using microwave digestion and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. IET Nanobiotechnology, 11(5), pp. 597-603.

Al-Saleh I, Shinwari N, Mashhour A, Mohamed Gel D, Rabah A, 2011. Heavy metals (lead, cadmium and mercury) in maternal, cord blood and placenta of healthy women. Int J Hyg Environ Health. 2011;214:79–101, 21(4), pp. 79-101.

Anis, I. V., Paat, V. I., Sambou, C. N. & Tulandi, S. S., 2020. Analisis Kandungan Timbal Pada Lipstik Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Yang Beredar Di Pasar Baru Langowan Menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom. Jurnal Biofarmasetikal Tropis, 3(1), pp. 62-66.

Chan TYK, 2011. Inorganic mercury poisoning associated with skin-lightening cosmetic. products. Clin. Toxicol, 49(10), pp. 86-91.

Chen, X. et al., 2012. Oxidation Degradation of Rhodamine B in Aqueous by UV/S2O8 2− Treatment System. Int, J. of Photoenergy.

Elfia, M., 2020. Analisis Merkuri (Hg) pada Urinee dari Pengguna Krim Pemutih dengan Uji Reaksi Warna. Ensiklopedia of Journal, 2(3).

Fauziah, S., Komarudin, D. & Dewi, C., 2020. Identifikasi dan Penetapan Kadar Rhodamin B pada Eye Shadow secara Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri Ultraviolet-Visible. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 19(2).

Food an Drug Administration, 2020. Cosmetics Laws & Regulations, U.S: https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-guidance-regulation/cosmetics-laws-regulations.

Food and Drug Administration, 2020. FDA's Testing of Cosmetics for Arsenic, Cadmium, Chromium, Cobalt, Lead, Mercury, and Nickel Content, U.S: https://www.fda.gov/cosmetics/potential-contaminants-cosmetics/fdas-testing-cosmetics-arsenic-cadmium-chromium-cobalt-lead-mercury-and-nickel-content.

Hartina, O., Ulil Amna, U. & Fajri, R., 2020. Identifikasi Bahan Pewarna Naphtol Yellow S(C10H6N2NaO8S+) dalam Sediaan Perona Mata secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Quimica: Jurnal Kimia Sains dan Terapan, 2(1), pp. 5-8.

Jaya, F., Farida., Kuntarti., dan Kamal., 2013. Penetapan Kadar Pb pada Shampoo Berbagai Merk dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom. Jurnal Pharmaciana, 3(2), pp. 9-13.

Jian L H, , et al., 2014. Application of Liquid Phase Separation and Combination Technology in Drug. J. Anal, Volume 33, p. 1459.

Ladizinski B, Mistry N, Kundu RV., 2011. Widespread use of toxic skin lighteningcompounds: Medical and psychosocial aspects. Dermatol Clin, 29(1), pp. 111-123.

Massadeh, M. A. & El-khateeb, S. I., 2017. Evaluation of Cd, Cr, Cu, Ni, and Pb in selected cosmetic products from Jordanian, Sudanese, and Syrian markets. Elsevier : Public Health, Volume 149, pp. 130 - 137.

Medicine, N. L. o., 2020. Cosmetics, U.S: https://medlineplus.gov/cosmetics.html.

Olalekan, R. M., Omidiji, A. O. & Odubo, T. V., 2018. Measures of harm from heavy metal contents (Lead and Cadmium) in Women’s Lipstick and Lipgloss in Yenagoa Metropolis, Bayelsa state, Nigeria. Int J Petrochem Res, 2(3), pp. 236-242.

Rohaya, U., Nurlina Ibrahim, N. & Jamaluddin, 2017. Analis Kandungan Merkuri (Hg) pada Krim Pemutih Wajah. GALENIKA Journal of Pharmacy, 3(1), pp. 77-83.

Suhartini, S., Fatimawali & Citraningtyas, G., 2013. Analisis Asam Retinoat pada Kosmetik Krim Pemutih yang Beredar di Pasaran Kota Manado. Pharmacon, 2(1), pp. 1-7.

Sulaiman, R., Umboh, J. M. L. & Seprianti, S., 2020. Analisis Kandungan Merkuri pada Kosmetik Pemutih Wajah di Pasar Karombasan Kota Manado. Jurnal KESMAS, 9(5).

Supandi & Situmorang, A., 2019. Pengembangan Metode Analisis Bahan Kimia Berbahaya Hidrokuinon dan Niacinamide pada Kosmetik. Parmaceutical Sciences and Research.

Trisnawati, F. A., Yulianti, C. H. & Ebtavanny, T. G., 2017. Identifikasi Kandungan Merkuri pada Beberapa Krim Pemutih yang Beredar di Pasaran (Studi dilakukan di Pasar DTC Wonokromo Surabaya). Journal of Pharmacy and Science, 2(2), pp. 35-40.

Utari, . N. W. & Afriyeni, H., 2016. Identifikasi Zat Warna Rhodamin B pada Lipstick Berwarna Merah yang Beredar di Pasar Raya Padang. Jurnal Farmasi Higea, 8(1).

Wang M B & Wang K, 2014. Flavour Frag. Cosmetics, 42(36).

Yao Zhang, et al., 2019. Research progress of detection technology for illegal addition. The 3rd International Conference on Agricultural and Food Science, Volume 559, pp. 1-7.