EVALUASI TEKNIS DAN EKONOMI PRODUKSI KERIPIK KENTANG SECARA MANUAL (STUDI KASUS : TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN, CIKAJANG GARUT)

# Ahmad Thoriq1) dan Rizky Mulya Sampurno1)

1)Staf Pengajar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem,

# Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran

# Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 40600

# Email : thoriq.unpad@gmail.com

# ABSTRAK

Agroindustri kentang merupakan unit usaha utama yang dikelola Taman Teknologi Pertanian, Cikajang, Garut.  Kentang yang dikembangkan difokuskan pada kentang industri varietas median. Hasil produksi sebagian dijual dalam bentuk mentah ke Industri keripik kentang dan sebagian lagi diolah sendiri menjadi keripik kentang yang dipasarkan sendiri. Meskipun terdapat beberapa unit mesin, namun produksi keripik kentang masih dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana, sehingga untuk keberlanjutan usaha perlu dilakukan evaluasi teknis dan ekonomi usaha produksi keripik kentang yang diolah secara manual. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini meliputi analisis kapasitas dan rendemen produksi keripik kentan, analisis ekonomi dan analisis kelayakan usaha. Hasil penelitian menunjukkan pada kentang ukuran besar didapatkan kapasitas efektif pengupasan sebesar 7,512 kg/jam, kapasitas pengirisan mengunakan alat pengiris sebesar 22,447 kg/jam dengan rendemen hasil irisan yang memiliki bentuk sempurna sebesar  87,919 % dan rendemen keripik kentang yang dihasilkan berkisar antara 25 – 26 %.  Harga pokok produksi keripik kentang sebesar Rp. 85.333 perkg, dengan titik impas 1.395 kg pertahun, BC Rasio sebesar 1,11, NPV sebesar Rp 202.700.521 pertahun, IRR sebesar 33,84%, PBP selama  3 bulan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa usaha pengolahan emping jagung siap konsumsi sangat layak dengan keuntungan perbulan sebesar Rp. 1.563.777 perbulan.

Kata kunci : evaluasi teknik, evaluasi ekonomi, kentang industri, varietas medians

# ABSTRACT

# Potato agroindustry is the main business unit managed by Taman Teknologi Pertanian, Cikajang, Garut. The developed potatoes are focused on median varieties of industrial potatoes. The produce is partly sold in raw form to the Potato Chips Industry and partly processed itself into self-marketed potato chips. Although there are several machine units, the production of potato chips is still done manually using simple equipment, so for business continuity technical and economic evaluation of production effort of manually processed potato chips. The analytical methods used in this study include capacity analysis and yield recovery kentan chips, economic analysis and business feasibility analysis. The results showed that the potato size was 7,512 kg / hour, the slicing capacity using the slicer was 22,447 kg / hour with the yield of the slice which has the perfect shape of 87,919% and the yield of potato chips generated ranged from 25 - 26% . The cost of production of potato chips is Rp. 85,333 kg, with a break even 1,395 kg per year, BC Ratio of 1.11, NPV of Rp 202.700.521 per year, IRR of 33.84%, PBP for 3 months. Based on the results of the analysis can be concluded that the business of corn processing corn ready for consumption is very feasible with monthly profit of Rp. 1,563,777 per month.

# Keywords: technical evaluation, economic evaluation, industrial potatoes, median varieties

# PENDAHULUAN

Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang, Garut  dibangun pada tahun 2015 oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Universitas Padjajaran dan  Universitas Garut. Pembangunan TPP Cikajang bertujuan untuk mewujudkan  salah satu Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo.  Target utama TTP Cikajang adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian lokal sebagai daya ungkit skala ekonomi dari usaha tani melalui penerapan teknologi di lokasi usaha tani yang difokuskan pada 3 (tiga) komoditi utama yaitu kentang industri, domba dan jeruk Garut (Syakir, 2016). Pengembangan komoditi utama tersebut didasarkan pada potensi wilayah setempat dimana daerah Cikajang, Kabupaten Garut bersama dengan daerah Pengalengan, Kabupaten Bandung merupakan penyuplai utama kentang ke wilayah Jabotabek.

Kentang yang diproduksi oleh sebagian besar petani di Cikajang adalah kentang sayur varietas granola dan kentang industri. Selama ini bahan baku industri keripik kentang berasal dari varietas atlantik namun sayang pengadaan benihnya masih bergantung pada impor, selain itu varietas atlantik tidak tahan terhadap penyakit hawar daun (Phythophthora infestans) (Sofiari dkk, 2015). Petani membudidayakan kentang varietas atlantik melalui sistem contract farming dengan PT. Indofood Fritolay Makmur (PT. IFM) yang menyediakan benih atlantik dan petani menjualnya ke perusahaan (Rahayu dan Kartika, 2015). Pola kemitraan tersebut mampu menarik minat lembaga non-Bank untuk memberikan bantuan modal usaha, terutama untuk pembiayaan modal kerja (Bank Indonesia, 2011). Namun pola kemitraan secara berangsur sudah mulai ditinggalkan karena petani merasa lebih banyak dirugikan (Rahayu dan Kartika, 2015).

Pada periode tahun2000-2014, Badan Penelitian Sayuran (Balitsa) telah melepas sebanyak 21 Varietas Unggul Baru (VUB). Varietas median telah dilisensikan kepada PT. Papandayan Cikuray Farm Cikajang Garut sejak tahun 2013.  Varietas Andina dan Amabile sedang dalam proses lisensi oleh PT DAFA, dan  varietas  GM 05 sedang diproses untuk lisensi oleh PT. Pupuk Kujang (Sofiari dkk, 2015).

Saat ini TPP Cikajang telah melakukan budidaya kentang industri menggunakan varietas medians. Hasil produksi sebagian dijual dalam bentuk mentah ke Industri keripik kentang dan sebagian lagi diolah sendiri menjadi keripik kentang yang dipasarkan sendiri.  Meskipun terdapat mesin pengolahan keripik kentang diantaranya pengupas, dan pengiris, namun produksi keripik kentang masih dilakukan secara manual. Salah satu penyebabnya adalah belum terbiasa dalam pengoperasian mesin dan belum adanya kontinyuitas produksi karena lemahnya akses pemasaran.  Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi teknis dan ekonomi yang mencakup harga pokok produksi, titik impas, dan kelayakan usaha produksi keripik kentang yang diolah secara manual.

# METODOLOGI PENELITIAN

# Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2017 bertempat di Taman Teknologi Pertanian, Cikajang , Kabupaten Garut.

# Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kentang industri varietas Medians.  Sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah stop watch, timbangan digital dan alat tulis.

# Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa data hasil pengukuran langsung, wawancara mendalam (indepth interview), dan diskusi dengan pengelola usaha keripik kentang, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui publikasi ilmiah yang berkenaan dengan pengolahan kentang industri.

# Metode Analisis

- Evaluasi Teknis

Pengujian dilakukan pada 2 jenis ukuran kentang persatuan butir berdasarkan SNI 01-3175-1992 yaitu : ukuran kecil memiliki berat 50 gram ke bawah, dan ukuran besar memiliki berat 101 - 300 gram. Beberapa parameter yang di uji antara lain:

- Kapasitas efektif pengupasan

Kapasitas efektif pengupasan dihitung berdasarkan kemampuan tenaga kerja dalam mengupas kentang menggunakan pisau persatuan waktu.  Bila kapasitas efektif pengupasan dilambangkan dengan Kp, kentang terkupas dilambangkan dengan Kt dan waktu dilambangkan dengan t, maka besarnya kapasitas efektif pengupasan dihitung menggunakan persamaan 1.

Kp = Ktt………….………..(1)

Keterangan  :

Km = kapasitas pengupasan (kg/jam)

Kt  = kentang terkupas (kg)

t = Waktu (Jam)

- Kapasitas efektif pengirisan kentang berdasarakan alat yang digunakan

Kapasitas efektif pengirisan dihitung berdasarkan kemampuan tenaga kerja dalam mengiris kentang dengan ketebalan tertentu menggunakan pisau dan alat iris (Gambar 1) persatuan waktu.

# Gambar 1. Alat pengiris keripik kentang

Bila kapasitas efektif pengirisan dilambangkan dengan Ki, berat kentang yang telah diiris dilambangkan dengan Kx dan waktu dilambangkan dengan t, maka besarnya kapasitas efektif pengirisan dihitung menggunakan persamaan 2.

Ki = Kxt……………….……..(2)

Keterangan  :

Ki = kapasitas pengirisan (kg/jam)

Kx  = kentang teriris (kg)

t = Waktu (Jam)

- Rendemen hasil irisan berdasarkan alat yang digunakan

Setiap kentang yang telah diiris menggunakan pisau maupun alat pengiris (Gambar 1) dipisahkan antara yang utuh /teriris sempurna dan yang tidak teriris sempurna. Bentuk irisan keripik kentang sempurna adalah berbentuk lingkaran utuh. Selanjutnya rendemen hasil irisan dihitung dengan membandingkan kesempurnaan hasil irisan dan berat kentang yang telah dikupas. Rendemen hasil irisan berdasarkan alat yang digunakan dihitung menggunakan persamaan 3.

Rhi= SksBukx 100%........................(3)

Keterangan  :

Rhi = Rendemen (%)

Bdb = Berat umbi kentang terkupas (kg)

Shi  =Berat hasil irisan berdasarkan kesempurnaan(kg)

- Rendemen keripik kentang

Rendemen keripik kentang merupakan perbandingan antara berat keripik kentang yang telah digoreng (siap konsumsi) dengan berat kentang yang telah dikupas.  Rendemen keripik kentang dihitung dengan persamaan 4 :

Rks= SksBukx 100%........................(4)

Keterangan  :

Rks = Rendemen (%)

Bdb = Berat umbi kentang (kg)

Sks  =Berat keripik kentang (kg)

- Evaluasi Ekonomi

- Analisi penyusutan

Besarnya biaya penyusutan peralatan produksi diperhitungkan dengan menggunakan metode garis lurus yang dirumuskan sebagai berikut :

D= P-SN…………………………….(5)

Keterangan  :

D = biaya penyusutan pertahun (Rp/tahun)

P = harga awal peralatan (Rp)

S = harga akhir peralatan (Rp)

N = perkiraan umur ekonomis (tahun)

- Perhitungan bunga

Bunga merupakan nilai jasa atas penggunaan uang yang dihitung menurut waktu. Terdapat dua jenis suku bunga yaitu suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Suku adalah bilangan atau angka yang digunakan untuk menjelaskan tingkat suku bunga tahunan yang berlaku umum secara nominal sedangkan suku bunga efektif adalah nilai aktual dari tingkat suku bunga tahunan yang dihitung pada akhir periode yang lebih pendek dari satu tahun dengan memakai suku bunga majemuk (Kastaman, 2004). Hubungan suku bunga efektif dan suku bunga nominal dirumuskan seperti pada persamaan 6.

ieff = (1 + r/M)M -1……………………….….(6)

Keterangan :

ieff  = suku bunga efektif

r    = suku bunga nominal tahunan

i    = suku bunga nominal per periode

M  = jumlah periode majemuk per satu tahun

Berdsarkan persamaan 6, besarnya suku bunga efektif akan lebih besar dibandingkan dengan suku bunga nominal.  Sebagai contoh bila suku bunga efektif 9% pertahun maka dengan menggunakan persamaan 6, suku bunga nominal adalah 8,74% pertahun.

- Analisis biaya produksi

Biaya produksi merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya produksi di hitung menggunakan persamaan 3 sebagai berikut :

BP = BT + BV..................................................................  (3)

Keterangan :

BP 	= Biaya Produksi (Rp/tahun)

BT	= Biaya Tetap (Rp/tahun)

BV	= Biaya Variabel (Rp/tahun)

- Analisis harga pokok produksi

Harga pokok produksi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang tersebut dapat digunakan.Harga pokok dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

HPP = BP/ PT...................................................................  (4)

Keterangan :

HPP = Harga Pokok Produksi (Rp/unit)

BP = Biaya produksi (Rp/tahun)

PT = Produksi Total (unit/tahun)

- Titik impas produksi

Analisa titik impas adalah suatu cara untuk mengetahui volume produksi berapakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Menurut Pramudya dan Dewi (1992), untuk menghitung titik impas produksi dapat digunakan rumus :

BEP= BTHJ -BVR   .................................................................  (5)

Keterangan :

BEP	= Titik Impas Produksi (unit/tahun)

BT	= Biaya Tetap (Rp/tahun)

HJ	= Harga jual (Rp/unit)

BVR	= Biaya Variabel Rata-rata (Rp/unit)

- Analisis kelayakan investasi

Kelayakan investasi suatu usaha dilihat dari beberapa parameter yaitu NPV, BCR, IRR dan PBP. Suatu usaha dikatakan layak bila NPV > 0, BCR > 1, IRR > Suku bunga MARR, dan pengembalian modal yang cepat (Kastaman, 2004).

- Net Present Value (NPV)

Metode ini didasarkan atas nilai sekarang bersih dari perhitungan dana masuk (penerimaan) dan dana keluar (pengeluaran) selama jangka waktu analisis dan suku bunga yang diacu pada penelitian ini adalah suku bunga kredit usaha rakyar mikro PT. Bank Republik Indonesia, Tbk yaitu sebesar 9% efektif  pertahun. Perhitungan NPV dirumuskan dengan sebagai berikut :

NPV=(ΣPVPendapatan)-(ΣPVPengeluaran) …………..(6)

- Payback Period Analysis (PBP)

Pada metode ini tidak digunakan perhitungan dengan menggunakan rumus bunga,akan tetapi yang dianalisis adalah seberapa cepat modal atau investasi yang telah dikeluarkan dapat segera kembali. Kriteria penilaiannya adalah semakin singkat pengembalian investasi akan semakin baik.

- Benefit Cost Ratio Analysis (BCR)

BCR merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan investasi dengan nilai sekarang dari pengeluaran (biaya) selama investasi tersebut berlangsung dalam kurun waktu tertentu yang dirumuskan dengan :

BCR= (Σ Nilai Sekarang Pendapatan) (Σ Nilai sekarang Pengeluaran)……………………….….(7)

- Internal Rate of Return (IRR)

Syarat kelayakannya yaitu apabila IRR> suku bunga MARR. Suku bunga yang diacu pada penelitian ini adalah suku bunga kredit usaha rakyar mikro PT. Bank Republik Indonesia, Tbk yaitu sebesar 9% efektif  pertahun. Untuk  menghitung IRR dapat digunakan cara coba-coba dengan formula berikut:

IRR= i1 -NPV1 x (i2 -i1)(NPV2-NPV1)………….........................................(8)

Keterangan :

i1=suku bunga ke-1

i2=suku bunga ke-2

NPV1 = Net Present Value pada suku bunga ke-1

NPV2 = Net Present Value pada suku bunga ke-2

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Gambaran Usaha Pengolahan Kentang di TPP, Cikajang, Garut

Kentang merupakan salah satu usaha unggulan di TPP, Cikajang. Kentang yang dikembangkan difokuskan pada jenis kentang industri varietas medians. Menurut Kusandriani (2014) varietas Medians sangat cocok digunakan sebagai bahan baku keripik kentang karena memiliki kandungan pati/karbohidrat, gula reduksi, kadar air,  serta Sg  yang lebih unggul  dibandingkan varietas lainnya. Selain itu produktivitasnya cukup tinggi berkisar antara 24,9 – 25,7 ton/hektar.

Usaha kentang yang dikembangkan berbasis agroindustri mulai dari hulu sampai hilir. Industri hulu berupa produksi benih kentang berbasis konvensional dan aeroponik serta usahatani kentang. Usaha tani kentang yang dikembangkan berbasis kemitraan dengan kelompok tani di lingkungan TPP Cikajang sehingga keberadaan TPP Cikajang dirasakan manfaatnya secara langsung bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil produksi sebagian besar di jual dengan industri pengolahan kentang mitra TPP Cikajang dan sebagian lagi di olah menjadi keripik kentang.

Produksi keripik kentang yang dilakukan di TPP Cikajang masih dilakukan berdasarkan pesanan (belum kontinyu) karena masih terkendala faktor pemasaran. Tenaga kerja dan pengelola industri pengolahan keripik kentang dilakukan oleh kelompok wanita tani. Produksi keripik kentang sebagian besar masih dikerjakan secara manual menggunakan peralatan sederhana terutama pada bagian pengupasan dan pengirisan, meskipun sebenarnya terdapat mesin pengolahan kentang namun belum dimanfaatkan secara optimal karena beberapa faktor diantaranya : 1). Kentang hasil produksi mesin masih kurang baik sehingga diperlukan modifikasi beberapa komponen mesin, 2). Beberapa komponen mesin telah mengalami kerusakan karena kurangnya pengetahuan dalam pengoperasian mesin, 3) Permintaan keripik kentang masih rendah dan belum kontinyu

# Kapasitas Efektif Pengupasan Kentang Secara Manual

Pengupasan kentang dilakukan oleh 3 (tiga) orang wanita tani yang terlibat pada bagian produksi keripik kentang dan telah terbiasa mengupas kentang. Pengupasan kentang dilakukan menggunakan pisau pada kentang dengan ukuran yang seragam dengan dengan ukuran kecil (< 50 gram per biji) dan ukuran besar (101 - 300 gram per biji). Kapasitas efektif pengupasan kentang secara manual pada kentang ukuran kecil dapat dilihat pada Tabel 1 sedangkan pada kentang ukruan besar dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Kapasitas efektif pengupasan kentang secara manual pada kentang ukuran kecil

| Ulangan | Berat Awal (kg) | Waktu Pengupasan (Jam) | Berat Kentang Terkupas (Kg) | Kulit Kentang (Kg) | Kapasitas Efektif Pengupasan (Kg/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,610 | 0,200 | 0,510 | 0,100 | 2,546 |
| 2 | 0,625 | 0,214 | 0,510 | 0,115 | 2,388 |
| 3 | 0,710 | 0,223 | 0,610 | 0,100 | 2,738 |
| 4 | 0,550 | 0,180 | 0,461 | 0,089 | 2,560 |
| 5 | 0,550 | 0,180 | 0,461 | 0,089 | 2,560 |
| 6 | 0,570 | 0,187 | 0,478 | 0,092 | 2,560 |
| Rata-rata | 0,603 | 0,197 | 0,505 | 0,098 | 2,559 |

Tabel 2. Kapasitas efektif pengupasan kentang secara manual pada kentang ukuran besar

| Ulangan | Berat Awal (kg) | Waktu Pengupasan (Jam) | Berat Kentang Terkupas (Kg) | Kulit Kentang (Kg) | Kapasitas Pengupasan kentang (Kg/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,723 | 0,164 | 1,475 | 0,248 | 8,985 |
| 2 | 1,700 | 0,215 | 1,555 | 0,145 | 7,242 |
| 3 | 1,265 | 0,156 | 1,130 | 0,135 | 7,264 |
| 4 | 0,940 | 0,141 | 0,825 | 0,115 | 5,870 |
| 5 | 2,625 | 0,297 | 2,333 | 0,292 | 7,857 |
| 6 | 2,695 | 0,305 | 2,395 | 0,300 | 7,857 |
| Rata-rata | 1,825 | 0,213 | 1,619 | 0,206 | 7,512 |

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 terlihat bahwa kapasitas efektif pengupasan pada kentang ukuran kecil adalah 2,559 kg/jam dan kentang ukruan besar adalah 7,512 kg/jam. Perbedaan kapasitas pengupasan berdasarkan ukuran kentang disebabkan karena kentang ukuran kecil memiliki jumlah yang lebih banyak untuk dikupas dan bentuknya yang kecil sehingga pekerja mengalami kesulitan dalam mengupas kentang.

# Kapasitas Efektif Pengirisan Kentang

Pengirisan menjadi keripik kentang dilakukan pada umbi kentang yang telah dikupas menggunakan pisau atau alat pengiris. Pengirisan menggunakan pisau dilakukan dengan cara meletakkan umbi kentang pada landasan kayu kemudian kentang diiris dengan ketebalan berdasarkan pengalaman dan keahlian pekerja sedangkan pengirisan menggunakan alat pengiris dilakukan dengan cara meletakkan kentang diatas alat dan didorongkan searah ke bagian pisau. Ketebalan kentang dapat diatur dengan cara mengatur jarak pisau dengan landasan. Kapasitas efektif pengirisan berdasarkan alat pada kentang ukuran kecil dapat dilihat pada Tabel 3 sedangkan kentang ukuran besar dapat dilihat pada Tabel 4.

# Tabel 3. Kapasitas efektif pengirisan berdasarkan alat pada kentang ukuran kecil

| Ulangan | Berat Kentang Terkupas (Kg) | Waktu Pengirisan (Jam) |  | Kapasitas Efektif Pengirisan (Kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pisau | Alat iris | Pisau | Alat iris |
| 1 | 0,510 | 0,062 | 0,021 | 8,216 | 24,738 |
| 2 | 0,510 | 0,102 | 0,021 | 5,000 | 24,316 |
| 3 | 0,610 | 0,191 | 0,025 | 3,201 | 24,693 |
| 4 | 0,461 | 0,098 | 0,023 | 4,704 | 20,395 |
| 5 | 0,461 | 0,088 | 0,014 | 5,245 | 33,251 |
| 6 | 0,478 | 0,099 | 0,019 | 4,820 | 24,857 |
| Rata-rata | 0,505 | 0,107 | 0,020 | 5,198 | 25,375 |

# Tabel 4. Kapasitas efektif pengirisan pada kentang ukuran besar

| Ulangan | Berat Kentang Terkupas (Kg) | Waktu Pengirisan (Jam) |  | Kapasitas Efektif Pengirisan (Kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pisau | Alat iris | Pisau | Alat iris |
| 1 | 1,475 | 0,306 | 0,068 | 4,820 | 21,631 |
| 2 | 1,555 | 0,331 | 0,076 | 4,704 | 20,395 |
| 3 | 1,130 | 0,226 | 0,046 | 5,000 | 24,316 |
| 4 | 0,825 | 0,100 | 0,033 | 8,216 | 24,738 |
| 5 | 2,333 | 2,143 | 0,106 | 1,089 | 21,988 |
| 6 | 2,395 | 1,960 | 0,111 | 1,222 | 21,613 |
| Rata-rata | 1,619 | 0,844 | 0,074 | 4,175 | 22,447 |

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, terlihat bahwa kapasitas efektif menggunakan alat pengiris lebih besar 5 kali dibandingkan dengan pengirisan kentang menggunakan pisau baik pada kentang ukuran kecil maupun pada kentang ukuran besar. Kelebihan lain dari penggunaan alat pengiris adalah ketebalan irisan yang seragam sehingga mempengaruhi kualitas keripik kentang siap konsumsi (telah digoreng). Berdasarkan uji organoleptik, ketebalan irisan keripik kentang mempengaruhi kualitas keripik kentang. Pada keripik kentang yang diiris menggunakan pisau akan menghasilkan sebagian keripik kentang yang tidak renyah, sedangkan keripik kentang yang diiris dengan alat pengiris menghasilkan semua keripik kentang yang renyah. Keripik kentang yang tidak renyah tersebut memiliki ketebalan lebih besar 1 mm.

# Faktor lain yang mempengaruhi kualitas keripik kentang adalah kesempurnaan bentuk irisan, yang berimplikasi pada harga keripik kentang. Keripik kentang yang tidak sempurna masuk pada bagian hancuran dengan harga 60% dari harga keripik kentang utuh. Hasil irisan dan rendemen kentang ukuran kecil dapat dilihat pada Tabel 5 sedangkan pada kentang ukuran besar dapat dilihat pada Tabel 6.

# Tabel 5. Hasil irisan dan rendemen kentang ukuran kecil

| Ulangan | Hasil Irisan (Kg) |  |  |  | Rendemen Hasil Irisan (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pisau |  | Alat Iris |  | Pisau |  | Alat Iris |  |
|  | Utuh/ Sempurna | Tidak Sempurna | Utuh/ Sempurna | Tidak Sempurna | Utuh/ Sempurna | Tidak Sempurna | Utuh/ Sempurna | Tidak Sempurna |
| 1 | 0,416 | 0,094 | 0,399 | 0,111 | 81,636 | 18,364 | 78,286 | 21,714 |
| 2 | 0,371 | 0,139 | 0,409 | 0,101 | 72,727 | 27,273 | 80,111 | 19,889 |
| 3 | 0,423 | 0,187 | 0,518 | 0,092 | 69,298 | 30,702 | 84,841 | 15,159 |
| 4 | 0,343 | 0,118 | 0,418 | 0,043 | 74,491 | 25,509 | 90,686 | 9,314 |
| 5 | 0,344 | 0,117 | 0,385 | 0,076 | 74,538 | 25,462 | 83,481 | 16,519 |
| 6 | 0,376 | 0,101 | 0,447 | 0,030 | 78,782 | 21,218 | 93,671 | 6,329 |
| Rata-rata | 0,379 | 0,126 | 0,429 | 0,076 | 75,245 | 24,755 | 85,179 | 14,821 |

Tabel 6. Hasil irisan dan rendemen kentang ukuran besar

| Ulangan | Hasil Irisan (Kg) |  |  |  | Rendemen Hasil Irisan (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pisau |  | Alat Iris |  | Pisau |  | Alat Iris |  |
|  | Utuh/ Sempurna | Tidak Sempurna | Utuh/ Sempurna | Tidak Sempurna | Utuh/ Sempurna | Tidak Sempurna | Utuh/ Sempurna | Tidak Sempurna |
| 1 | 1,073 | 0,402 | 1,182 | 0,293 | 72,727 | 27,273 | 80,111 | 19,889 |
| 2 | 1,078 | 0,477 | 1,319 | 0,236 | 69,298 | 30,702 | 84,841 | 15,159 |
| 3 | 0,842 | 0,288 | 1,025 | 0,105 | 74,491 | 25,509 | 90,686 | 9,314 |
| 4 | 0,650 | 0,175 | 0,773 | 0,052 | 78,782 | 21,218 | 93,671 | 6,329 |
| 5 | 1,739 | 0,594 | 2,055 | 0,278 | 74,538 | 25,462 | 88,077 | 11,923 |
| 6 | 1,887 | 0,508 | 2,159 | 0,236 | 78,782 | 21,218 | 90,131 | 9,869 |
| Rata-rata | 1,211 | 0,408 | 1,419 | 0,200 | 74,770 | 25,230 | 87,919 | 12,081 |

Pada Tabel 5 dan Tabel 6 terlihat bahwa penggunaan alat pengiris menghasilkan kesempurnaan bentuk hasil irisan lebih baik dibandingkan dengan pengirisan menggunakan pisau. Rendemen kentang hasil irisan dengan bentuk yang sempurna pada kentang ukuran kecil yang diris menggunakan pisau adalah sebesar 75,245 % dan yang diiris menggunakan alat pengiris sebesar 85,179 % sedangkan pada kentang ukuran besar yang diiris menggunakan pisau memiliki rendemen sebesar 74,770 % dan yang diiris menggukan alat pengiris memiliki rendemen sebesar 87,919 %.

# Rendemen Keripik Kentang

Kentang hasil irisan selanjutnya digoreng menggunakan alat penggoreng (deep frayer) dan ditiriskan menggunakan spinner. Waktu pengorengan rata-rata 346 detik sedangkan waktu penirisan minyak sebesar 49 detik. Keripik kentang yang telah ditiriskan minyaknya selanjutnya ditimbang sehingga didapatkan rendemen keripik kentang terhadap umbi kentang terkupas dan terhadap umbi kentang yang dapat dilihat pada Tabel 7.

# Tabel 7. Rendemen keripik kentang

| Ulangan | Keripik kentang siap konsumsi Berdasarkan Ukuran (kg) |  | Rendemen Keripik Terhadap Umbi Kentang Terkupas Berdasarkan Ukuran (%) |  | Rendemen Keripik Terhadap Umbi Kentang Berdasarkan Ukuran (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kecil | Besar | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
| 1 | 0,137 | 0,406 | 26,888 | 27,512 | 22,480 | 23,552 |
| 2 | 0,174 | 0,500 | 34,137 | 32,132 | 27,856 | 29,391 |
| 3 | 0,186 | 0,318 | 30,513 | 28,124 | 26,215 | 25,123 |
| 4 | 0,130 | 0,261 | 28,230 | 31,680 | 23,658 | 27,804 |
| 5 | 0,144 | 0,706 | 31,340 | 30,245 | 26,264 | 26,883 |
| 6 | 0,159 | 0,706 | 33,200 | 29,453 | 27,823 | 26,179 |
| Rata-rata | 0,155 | 0,483 | 30,718 | 29,858 | 25,741 | 26,451 |

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa rendemen keripik kentang terhadap umbi kentang terkupas ukuran besar dan ukuran kecil tidak berbeda nyata berkisar antara 29 – 31% sedangkan rendemen keripik kentang terhadap umbi kentang dengan kulit berkisar antara 25 – 26 %.

Evaluasi Ekonomi

Evaluasi ekonomi dilakukan pada produksi keripik kentang ukuran besar yang diiris menggunakan alat pengiris. Hal ini karena kualitas keripik kentang yang dihasilkan dengan menggunakan alat pengiris lebih baik dibandingkan dengan diiris meggunakan pisau.

  - Investasi Usaha

Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (KBBI,2017). Kebutuhan investasi suatu usaha ditentukan berdasarkan peralatan dan bahan yang diperlukan selama jangka waktu usaha tertentu (Kastaman, 2004). Pada usaha produksi keripik kentang secara manual, dibutuhkan investasi peralatan produksi pisau 3 buah, talenan (landasan pengiris) 3 buah, alat pengiris 2 unit, baskom besar 3 buah, alat penggoreng (deep frayer) 1 unit, alat peniris minyak (spinner) 1 unit. Total kebutuhan investasi peralatan produksi tersebut adalah Rp.4.621.200,- Besarnya nilai investasi tersebut digunakan untuk menghitung besarnya biaya penyusutan peralatan dan bunga modal yang akan mempengaruhi biaya produksi. Suku bunga yang diacu pada penelitian ini adalah suku bunga kredit usaha rakyar mikro PT. Bank Republik Indonesia, Tbk yaitu sebesar 9% efektif  pertahun.

  - Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) Keripik Kentang

Biaya produksi keripik kentang dipengaruhi oleh biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap adalah biaya  yang  harus  dikeluarkan secara  periodik dan besarnya tetap  dengan  tidak  dipengaruhi  oleh  banyak  sedikitnya keripik kentang yang diproduksi. Biaya tetap terdiri atas penyusutan peralatan investasi, biaya sewa tempat, biaya perawatan peralatan, manajemen, bunga modal. biaya sewa tempat dan manajemen. Bila usaha dikelola secara propesional maka dalam perhitungan biaya tetap diasumsikan mengeluarkan biaya sewa tempat dan biaya manajemen (karyawan tetap pengelola usaha). Sedangkan biaya bunga modal berasal dari asumsi bahwa seluruh biaya investasi peralatan adalah dana pinjaman dari lembaga keuangan. Bila diasumsikan besarnya harga akhir peralatan adalah 10% dari harga awal dan umur ekonomis peralatan adalah 5 tahun maka besarnya biaya penyusutan peralatan dihitung menggunakan persamaan 5 adalah Rp. 831.816 /tahun.

Menurut Bank Indonesia (2017) besarnya bunga bank kredit usaha rakyat (KUR) untuk PT. Bank Republik Indonesia, Tbk adalah 9 % efektif pertahun dengan asumsi seluruh biaya investasi adalah pinjaman dari Bank maka besarnya bunga bank yang harus dibayarkan adalah Rp.415.908/tahun. Komponen biaya lainnya yang mempengaruhi besarnya biaya tetap dalam memproduksi keripik kentang adalah sewa tempat diasumsikan Rp 5.000.000/tahun, manajemen/manajer diasumsikan Rp. 18.000.000/tahun dan perawatan peralatan disumsikan 2%/tahun dari biaya investasi peralatan yaitu Rp. 92.424 /tahun, sehingga total besarnya biaya tetap untuk pengolahan keripik kentang adalah Rp.2.028.346/bulan atau Rp. 24.340.148/tahun.

Biaya Variabel adalah biaya yang besarnya ditentukan oleh  jumlah  satuan produk atau tingkatan kegiatan, artinya bila satuan produk / tingkat  kegiatannya meningkat, maka biaya variabel  meningkat. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku berupa umbi kentang, kemasan plastik, energi listrik, gas dan upah kerja.

Biaya bahan baku diperhitungkan berdasarkan kapasitas pengupasan kentang yaitu 7,512 kg/jam dengan rendemen 26,45 %.  Bila diasumsikan tenaga kerja bekerja 8 jam perhari dan 10 hari tiap bulan maka bahan baku yang dibutuhkan adalah 601 kg/bulan. Bila harga bahan baku Rp. 10.000 perkg maka biaya untuk bahan baku adalah Rp. 6.010.000/bulan.  Bahan baku tersebut akan menghasilkan 159 kg keripik kentang, yang kemudian dikemas dalam kemasan plastik berukuran 1 kg dengan harga kemasan Rp.850/kemasan maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 135.150/ bulan. Kebutuhan energi listrik untuk menggerakkan tenaga gerak mesin spinner berupa motor listrik 1,5 HP atau setara dengan 1,12 kw/jam yang bekerja 1 jam perhari selama 10 hari perbulan dengan biaya listrik PLN untuk kelas 1300 VA adalah sebesar Rp. 1.467,28 / kWh maka dibutuh biaya sebesar Rp.16.397/bulan. Selain energi listrik, juga dibutuhkan bahan bakar gas yang digunakan untuk menggoreng keripik kentang yang diasumsikan terpakai 0,3 kg/hari dengan harga gas untuk tabung 12 kg yang berlaku di pasaran saat ini adalah Rp. 12.083/kg maka kebutuhan gas adalah sebesar Rp. 36.250/bulan. Minyak goreng yang digunakan untuk mengisi penuh deep frayer adalah 20 liter. Minyak goreng tersebut digunakan untuk 6 kali ulangan dan sebanyak 0,43 kg tiap ulangan sehingga minyak 20 liter hanya dapat digunakan untuk menggoreng 2,58 kg irisan kentang. Bahan baku keripik kentang tiap bulan sebanyak 601 kg dan setelah dikupas akan menghasilkan 524,61 kg kentang sehingga minyak goreng yang dibutuhkan adalah 203,34 kg/bulan. Bila harga pasaran minyak goreng yang berlaku saat ini adalah Rp.12.500/kg maka dibutuhkan biaya minyak goreng sebesar Rp. 2.541.729/bulan. Usaha pengolahan keripik kentang tersebut setidaknya dijalankan oleh 4 (empat) orang tenaga kerja harian dari dai kelompok wanita tani yang bekerja selama 10 hari dalam satu bulan. Besarnya honor yang diberikan adalah sebesar Rp. 70.000/hari maka dalam sebulan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.800.000/bulan, sehingga total besarnya biaya variabel adalah Rp. 11.539.526/bulan atau Rp. 445.726/jam.

Besarnya biaya tetap dan biaya variabel selanjutnya digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi keripik kentang menggunakan persamaan 6, sehingga didapatkan biaya produksi sebesar Rp. 13.567.872/bulan, sehingga HPP keripik kentang siap konsumsi yang dihitung menggunakan persamaan 7 adalah Rp. 85.333/kg.

  - Analisis Titik Impas (BEP) Usaha Keripik Kentang

Titik impas produksi merupakan titik dimana suatu usaha balik modal.  Besar titik impas dipengaruhi oleh harga jual, biaya tetap total dan biaya variabel rata-rata (KBBI, 2017). Berdasarkan hasil wawancara, keripik kentang yang diproduksi dijual dengan harga Rp. 100.000/kg maka besarnya titik impas produksi keripik kentang siap konsumsi yang dihitung menggunakan persamaan 8 adalah 1.395 kg/tahun atau 116 kg/bulan. Menurut Cafah (2009), suatu usaha dalam posisi yang menguntungkan apabila besarnya titik impas produksi lebih kecil dari rencana produksi.

  - Analisis Kelayakan Investasi

Analisis kelayakan investasi sangat diperlukan sebelum kita merencanakan suatu kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh kepastian pendapatan dari usaha yang menginvestasikan alat dan mesin (Iqbal dkk, 2012). Analisis kelayakan investasi disajikan dalam empat bentuk yaitu : Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) dan Payback Period (Kastaman, 2004).  Analisis ini dilakukan dengan mengetahui komponen biaya pengeluaran dan pendapatan selama 1 waktu periode produksi.

4.1  Net Present Value (NPV)

Selama periode analisis besarnya pengeluaran berupa investasi peralatan diawal proyek yaitu Rp.4.621.200 dan biaya produksi yang berasal dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel keripik kentang siap konsumsi yaitu Rp. 162.814.460/tahun, dan pemasukan berasal dari hasil penjualan keripik kentang siap konsumsi yang diasumsikan 100% terjual semua baik untuk keripik kentang utuh maupun tidak utuh yaitu Rp. 181.579.781 /tahun  dan nilai akhir peralatan yang diasumsikan 10% dari harga awal yaitu Rp.462.120 . Cash flow diagram dapat dilihat pada Gambar 2, dimana besarnya pemasukan ditunjukkan dengan anak panah ke atas sedangkan besarnya pengeluaran ditunjukkan dengan anak panah ke bawah.

# Gambar 1. Cash flow diagram pengolahan keripik kentang siap konsumsi

Berdasarkan Gambar 1 maka besarnya nilai sekarang pemasukan bersih dan pengeluaran bersih untuk usaha keripik kentang siap konsumsi dihitung pada bunga yang berlaku untuk kredit usaha rakyat (KUR) yaitu sebesar 9 % sehingga didapat nilai sekarang pemasukan bersih sebesar Rp. 2.006.094.413/tahun nilai sekarang pengeluaran bersih Rp. 1.803.393.892/tahun sehingga besarnya nilai NPV yang dihitung mengunakan persamaan 6 adalah Rp. 202.700.521/tahun, narena NPV > 0 maka usaha dinyatakan layak

4.2 Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan investasi dengan nilai sekarang dari pengeluaran (biaya) selama investasi tersebut berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun. Besarnya Net B/C yang dihitung menggunakan persamaan 7 adalah 1,11 dimana nilai tersebut dapat dikatakan layak karena Net B/C >1.

4.3 Internal Rate of  Return (IRR).

IRR adalah suatu nilai penunjuk yang identik dengan seberapa besar suku bunga yang dapat diberikan oleh investasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku umum (suku bunga pasar atau Minimum Attractive Rate of Return /MARR). Suku bunga MARR yang diacu  pada penelitian ini adalah suku bunga kredit usaha rakyar mikro PT. Bank Republik Indonesia, Tbk yaitu sebesar 9% efektif  pertahun. Pada suku bunga IRR akan diperoleh NPV = 0, dengan perkataan lain bahwa IRR tersebut memberikan NPV=0. Perhitungan IRR dilakukan menggunakan persamaan 8. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya IRR usaha keripik kentang siap konsumsi adalah 33,84% dimana nilai tersebut > bunga MARR.

4.4 Payback Period  (PBP)

PBP mengindikasikan seberapa cepat modal atau investasi yang telah dikeluarkan dapat segera kembali berdasarkan pemasukan dan pengeluaran dari usaha yang dilakukan. Pemasukan usaha pengolahan keripik kentang berasal dari penjualan yang diasumsikan seluruh hasil produksi terjual semua sehingga didapat pemasukan pada bulan ke – 1 sebesar  Rp. 15.131.648/bulan dan kontinyu setiap bulan. Pada bulan ke-0 pengeluaran berupa investasi usaha yaitu sebesar Rp. 4.621.200/bulan sedangkan pada bulan ke – 1 dan seterusnya pengeluaran berasal dari biaya tetap dan biaya variabel dari usaha pengolahan keripik yaitu sebesar Rp. 13.567.872/bulan sehingga didapatkan PBP selama tiga bulan investasi sudah kembali.

# KESIMPULAN DAN SARAN

# Kesimpulan

- Kapasitas efektif pengupasan pada kentang ukuran kecil adalah 2,559 kg/jam dan kentang ukuran besar adalah 7,512 kg/jam.

- Kapasitas efektif pengirisan pada kentang ukuran kecil menggunakan pisau adalah 5,198 kg/jam dan menggunakan alat pengiris adalah 25,375 kg/jam, sedangkan kapasitas efektif pengirisan pada kentang ukuran besar menggunakan pisau adalah 4,175 kg/jam dan menggunakan alat pengiris adalah 22,447 kg/jam.

- Rendemen kentang hasil irisan dengan bentuk yang sempurna pada kentang ukuran kecil yang diris menggunakan pisau adalah sebesar 75,245 % dan yang diiris menggunakan alat pengiris sebesar 85,179 % sedangkan pada kentang ukuran besar yang diiris menggunakan pisau memiliki rendemen sebesar 74,770 % dan yang diiris menggukan alat pengiris memiliki rendemen sebesar 87,919 %.

- Rendemen keripik kentang terhadap umbi kentang terkupas ukuran besar dan ukuran kecil tidak berbeda nyata berkisar antara 29 – 31% sedangkan rendemen keripik kentang terhadap umbi kentang dengan kulit berkisar antara 25 – 26 %.

- Besarnya biaya produksi keripik kentang adalah sebesar Rp. 13.567.872 perbulan dan harga pokok produksi sebesar Rp. 85.333 perkg.

- Titik impas produksi keripik kentang adalah 1.395 kg pertahun atau 116 kg perbulan yang dipengaruhi oleh harga jual, biaya tetap total dan biaya variabel rata-rata

- Berdasarkan analisis kelayakan investasi, didapatkan BC rasio sebesar 1,11, NPV sebesar Rp 202.700.521 pertahun, IRR sebesar 33,84%, PBP selama  3 bulan maka dapat disimpulkan bahwa usaha produksi keripik kentang layak.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Padjadjaran yang telah memberikan bantuan biaya penelitian melalui skema Riset Bidang Pemula Unpad (RDPU) dan Taman Teknologi Pertanian, Cikajang, Garut yang telah memberikan bantuan fasilitas penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standarisasi Nasional (BSN). 1992. SNI 01-3175-1992 Kentang Segar. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

Bank Indonesia (BI). 2011. Pola Pembiayaan Usaha Kecil ; Budidaya Kentang Industri. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM. Bank Indonesia, Jakarta.

Cafah G.F. 2009. Analisis biaya produksi pada usaha produksi tahu di pabrik tahu Bandung Raos Cap Jempol, Dramaga,  Bogor [Skripsi]. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Iqbal, Mandang T,  Sembiring E.N, Chozin M.A. 2012. Aspek teknologi dan analisis kelayakan pengelolaan serasah tebu pada perkebunan tebu lahan kering. Jurnal Keteknikan Pertanian 26 (1) : 17 - 23

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tersedia pada : http://kbbi.web.id/ (3 Juli 2017)

Kastaman R. 2004. Ekonomi Teknik Untuk Pengembangan Kewirausahaan. Bandung (ID) ; Pustaka Giratuna dan ELOC-UNPAD.

Kusandriani, Y. 2014.  Uji daya hasil dan kualitas delapan genotip kentang untuk industri keripik kentang nasional. Jurnal  Hortikultura  24(4) : 283-288

Pramudya, B. dan N. Dewi. 1992. Ekonomi Teknik. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Rahayu R.E. dan Kartika L. 2015. Analisis kelembagaan dan srategi peningkatan daya saing komoditas kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.  Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 20 (2) : 150-157

Sofiari E, Tri Handayani, Helmi Kurniawan, Kusmana, Laksminiwati Prabaningrum, dan Nikardi Gunadi. 2015.  Komoditas kentang sumber karbohidart bergizi dan ramah lingkungan. Terdapat pada Buku Inovasi Hortikultura Pengungkit Peningkatan Pendapatan Rakyat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. IAARD Press, Jakarta. Hal. 79- 90.

Syakir M. 2016. Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang, dukung peningkatan daya saing komoditas hortikultura.   Press ReleaseBadan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian tersedia pada:http://www.litbang.pertanian.go.id/press/one/50/pdf/Taman%20Teknologi%20Pertanian%20(TTP)%20Cikajang,%20Dukung%20Peningkatan%20Daya%20Saing%20Komoditas%20Hortikultura.pdf [4 Januari 2016].