PENGGUNAAN BERBAGAI KONSENTRASI KULIT BUAH PEPAYA DALAM PENURUNAN KADAR KAFEIN PADA KOPI

THE USE OF VARIOUS CONCENTRATIONS OF PAPAYA FRUIT SKIN IN REDUCING CAFFEINE LEVELS IN COFFEE

S.Rosalinda1*, Tio Febriananda1, Sarifah Nurjanah1, Asri Widyasanti1

1Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung,-Sumedang KM 21, Jatinangor,  40600, Indonesia

*E-mail: author@address.com

Diterima: XX XXXX XXXX; Disetujui: XX XXXX XXXX (diisi oleh pengelola jurnal)

ABSTRAK

Kopi (Coffea sp) merupakan bijian penghasil minuman. Beberapa peneliti terdahulu menunjukkan bahwa kopi juga berpotensi sebagai zat antioksidan, merangsang kinerja otak dan sebagai bahan antikanker. Kopi juga memiliki kekurangan yaitu mengandung kadar kafein yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan beberapa efek negatif pada tubuh, seperti meningkatnya denyut jantung. Pengurangan kadar kafein dapat dilakukan dengan cara melakukan dekafeinasi pada biji kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan kulit buah pepaya dalam penurunan kadar kafein kopi arabika. Penelitian ini menggunakan konsentrasi kulit pepaya (0%, 20%, 40%, 60%, dan 80%) dengan lama waktu fermentasi selama 36 jam. Hasil perlakuan dibandingkan dengan data kontrol (kopi standar produksi Poktan Kopi Manglayang) sebagai acuan penelitian. Kopi bubuk yang dihasilkan telah dilakukan analisa kadar kafein, kadar air, kadar abu, dan uji organoleptik. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai perlakuan terbaik terdapat pada konsentrasi kulit pepaya 80%. Perlakuan ini menghasilkan kadar kafein 1,11% ± 0,06, kadar air 3,47% ± 0,01, kadar abu 3,48% ± 0,02, dan uji organoleptik dengan nilai 4,17 (warna), 3,7 (aroma), 3 (rasa), dan 3,43 (aftertaste) dari skala 1-5. Hasil analisa kadar kafein didapatkan bahwa konsenrasi 0% sebesar 1,38% ± 0,02, konsentrasi 20% sebesar 1,37% ± 0,02, konsentrasi 40% sebesar 1,27% ± 0,04, konsentrasi 60% sebesar 1,19% ± 0,08, dan konsentrasi 80% sebesar 1,12% ± 0,06 menunjukkan bahwa enzim papain yang terdapat pada kulit buah pepaya mampu menurunkan kadar kafein.

Kata kunci: kopi arabika; kulit papaya, penurunan kafein

ABSTRACT

Coffee (Coffea sp) is a beverage-producing grain. Several previous researchers have shown that coffee also has the potential as an antioxidant, stimulating brain performance and as an anticancer agent. Coffee also has the disadvantage that it contains high levels of caffeine, so it can cause some negative effects on the body, such as increased heart rate. Reducing caffeine levels can be done by decaffeinating coffee beans. This study aims to determine the effect of using papaya peel in decreasing the caffeine content of Arabica coffee. This study used papaya peel concentrations (0%, 20%, 40%, 60%, and 80%) with a fermentation time of 36 hours. The results of the treatment were compared with control data (standard coffee produced by Poktan Kopi Manglayang) as a research reference. The resulting ground coffee has been analyzed for caffeine content, moisture content, ash content, and organoleptic tests. The results of the analysis showed that the best treatment value was found in the 80% papaya peel concentration. This treatment resulted in a caffeine content of 1.11% ± 0.06, a moisture content of 3.47% ± 0.01, an ash content of 3.48% ± 0.02, and an organoleptic test with a value of 4.17 (color), 3, 7 (aroma), 3 (taste), and 3.43 (aftertaste) on a scale of 1-5. The results of the analysis of caffeine levels showed that the concentration of 0% was 1.38% ± 0.02, the concentration of 20% was 1.37% ± 0.02, the concentration of 40% was 1.27% ± 0.04, 60% concentration was 1 ,19% ± 0.08, and an 80% concentration of 1.12% ± 0.06 indicated that the papain enzyme contained in papaya peel was able to reduce caffeine levels..

Keywords: arabica coffee; papaya peel, caffeine reduction

PENDAHULUAN

Kopi (Coffea sp) merupakan salah satu bijian penghasil minuman yang sudah sangat dikenal dikalangan masyarakat (Anggara, 2011). Kopi disukai karena mempunyai cita rasa dan aroma yang khas. Menurut Rejo, dkk., (2010), kopi bermanfaat sebagai zat antioksidan bagi tubuh, merangsang kinerja otak, dan antikanker. Kandungan antioksidan kopi lebih banyak dibandingkan antioksidan pada teh dan cokelat (Ramalakshmi, dkk., 2000). Selain mempunyai kelebihan, kopi juga memiliki kekurangan yaitu mengandung kafein yang tinggi. Kadar kafein yang tinggi dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, seperti insomnia, kegelisahan, iritasi pada perut, mual dan muntah, peningkatan detak jantung dan respirasi, tekanan darah tinggi, kesulitan tidur, kecemasan, dan kehilangan nafsu makan. Kandungan kadar kafein pada biji kopi berbeda-beda tergantung pada jenis kopi dan kondisi geografis tempat kopi tersebut ditanam (Farida, dkk., 2013).

Kopi arabika (Coffea arabica) adalah kopi yang paling baik mutu cita rasanya dibanding jenis kopi yang lain. Kopi arabika memang dikenal terlebih dahulu oleh konsumen di banyak negara, sehingga kelezatan kopi arabika lebih dikenal superior dibandingkan dengan kopi robusta (Israyanti, 2012). Jenis-jenis kopi yang termasuk dalam golongan arabika adalah abesinia, pasumah, marago dan congensis.

Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2016, Jawa Barat menempati urutan ke 11 terbesar produsen kopi nasional. Luas lahan tanaman kopi di Jawa Barat mencapai 32.538 ha dan menghasilkan 16.645 ton kopi. Pemerintahan daerah Jawa Barat berupaya mengembangkan kopi khas Jawa barat dan berhasil mendapatkan indikasi geografis pada tahun 2013. Desa di Jawa Barat mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan komoditas kopi arabika yang saat ini sudah dibudidayakan salah satunya di kawasan Gunung Manglayang, Kecamatan Ujung Berung. Kopi arabika ini merupakan tanaman kopi yang paling banyak ditanam di Jawa Barat.  Menurut Petracco (2005), kandungan kafein kopi Arabika sebesar 0,4 – 2,4% dari total berat kering sedangkan kopi Robusta mengandung kafein 1 – 2. Kopi Arabika memiliki pH sekitar 4,85–5,15. Kafein merupakan zat antagonis reseptor adenosin sentral yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf pusat dan memiliki efek gangguan pada saat tidur. Anak yang mengkonsumsi minuman berkafein sedikitnya sekali sehari, mempunyai jumlah waktu tidur 3 jam 30 menit (dalam satu minggu) kurang berbanding anak yang tidak mengkonsumsi minuman berkafein (Kirchheimer, 2004). Menurut Liska (2004), kadar kafein yang diizinkan  ialah 100-200 mg/hari, sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7152-2006) batas maksimum kadar kafein dalam industri pangan adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian. Kafein dapat menyebabkan beberapa efek negatif jangka pendek pada tubuh seperti meningkatnya denyut jantung, peningkatan respirasi, kecepatan metabolisme basal, refleks gastrointestinal, dan produksi asam lambung serta urin yang berlebih, sehingga setelah meminum kopi seseorang cenderung lebih sering buang air. Lamanya efek dari produk pangan berkafein tergantung oleh status hormonal seseorang, kebiasaan merokok, sedang menjalani pengobatan atau memiliki penyakit yang merusak fungsi hati (Erowid, 2005).

Salah satu cara untuk mengatasi dampak dari efek kafein berlebih dalam mengonsumsi kopi yaitu dengan cara melakukan dekafeinasi pada biji kopi. Dekafeinasi ialah proses penurunan kadar kafein atau bahkan penghilangan kadar kafein pada suatu produk pangan, baik secara alami maupun dengan menggunakan bahan kimia. Kafein yang ada pada kopi berada di membran sel, dimana membran sel memiliki kandungan 40% lemak, 52% protein, dan 8% karbohidrat (Yatim, 2003). Komponen terbesar dalam membran sel adalah protein. Menurunkan kadar kafein dalam biji kopi dibutuhkan pemecahan komponen yang ada dalam membran. Protein dapat dihidrolisis oleh suatu enzim pemecah protein yang disebut enzim proteolitik. Enzim proteolitik dapat membantu melunakkan serta memecahkan komponen dalam membran sel sehingga memudahkan proses pelarutan kafein. Enzim proteolitik memiliki beberapa jenis seperti enzim papain dari pepaya, bromelin dari nanas (oktadiana, dkk, 2013, Nazar, dkk (2016), rennin dari sapi dan babi, serta fisin dari getah pohon ficus yang mempunyai sifat menghidrolisis protein. Oktadina, dkk., (2013) melakukan dekafeinasi melalui proses fermentasi menggunakan buah nanas dimana kadar kafein menurun dari 2,27% menjadi 1,15% dengan lama fermentasi terbaik yaitu 36 jam. Hasil ini membuktikan bahwa enzim bromelin yang ada pada nanas mampu menurunkan kadar kafein. Putri, dkk., (2017) melakukan dekafeinasi melalui proses fermentasi selama 2 jam menggunakan buah pepaya, dimana kadar kafein menurun dari 1,53% menjadi 0,24% dengan konsentrasi getah pepaya terbaik sebanyak 6%. Hasil ini menandakan bahwa enzim papain yang terdapat pada pepaya mampu menurunkan kadar kafein. Menurut Nuryati, dkk (2018), kandungan enzim papain di dalam buah pepaya dari 100 g masing-masing bahan, didapatkan kandungannya sebesar 78,79 g pada biji, 120,86 g pada daun, dan 125,88 g pada kulit buah pepaya. Enzim papain yang akan digunakan pada penelitian ini didapatkan dari  kulit buah pepaya.

Berdasarkan literatur diatas, penelitian ini melakukan pemanfaatan kulit buah pepaya dalam mengurangi kadar kafein pada kopi arabika. Pemilihan kopi jenis arabika juga berdasarkan keberlanjutan dari praktek kerja lapang yang telah dilakukan di Poktan Kopi Manglayang, yang menggunakan jenis kopi arabika dan fermentasi dilakukan secara fullwash.

METODOLOGI

Bahan baku utama yang digunakan pada penelitian ini adalah ceri kopi sebanyak 8 kg berwarna merah sempurna yang berasal dari Poktan Kopi Manglayang (Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Bandung, Jawa Barat). Bahan yang digunakan adalah kulit buah pepaya california (carica papaya L.) dari pasar lokal yang berumur 2,5-3 bulan. Alat pada bertutur turut adalah: Mesin Pulping, Mesin Huling, Mesin Roasting, Mesin Pengecil Ukuran Kopi (Grinding), Oven,Tanur, Desikator, Moisture Meter dan bahan kimia: Magnesium Oksida, asam sulfat (H2SO4), kalium hidroksida (KOH), kloroform (CHCl3), kertas saring, dan akuades.

Pada penelitian ini, pembuatan bubuk kopi dimulai dari buah ceri yang baru dipetik, selanjutnya dilakukan proses pembuatan kopi secara fullwash. Pembuatan kopi secara fullwash dengan menambahkan konsentrasi kulit buah pepaya pada saat biji kopi yang telah terlepas dari kulit selanjutnya disimpan dalam karung beras hingga 36 jam. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode eksperimental laboratorium dengan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan dengan dua variabel perlakuan. Variabel bebas adalah konsentrasi kulit buah pepaya (0%, 20%, 40%, 60%, dan 80%) dan variabel tetap adalah waktu fermentasi (36 jam). Parameter yang dianalisis untuk mutu kopi dari hasil penelitian adalah: Uji kadar kafein untuk mengetahui penurunan kadar kafein yang terjadi setelah penambahan konsentrasi kulit buah pepaya. Uji organoleptik (cita rasa dan aroma), dimana atribut dari uji organoleptik berasal dari 30 panelis. Uji kadar air dan kadar abu juga dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dengan penambahan konsentrasi kulit buah pepaya. Selanjutnya kopi hasil penelitian juga akan dibandingkan hasilnya dengan standar SNI 01-3542-2004 dan akan dibandingkan dengan perlakuan kontrol sesuai dengan standar produksi Poktan Kopi Manglayang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Air Biji kopi

Hasil analisis kadar air biji kopi arabika pada berbagai konsentrasi kulit buah papaya yang telah di fermentasi selama 36 jam dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kadar Air Berbagai Konsentrasi

Kulit Buah Pepaya

Gambar 1 menunjukan bahwa terdapat interaksi antara konsentrasi kulit buah pepaya terhadap kadar air kopi arabika yang di fermentasi. Menurut SNI 01-3542-2004 tentang standar mutu kopi bubuk, kadar air yang diizinkan adalah maksimal 7%. Pada sampel 0% memiliki kandungan kadar air yang paling rendah dengan nilai 2,46% ± 0,01 sedangkan pada sampel 40% merupakan sampel yang memiliki kadar air paling tinggi dengan nilai 5,20% ± 1,79. Sementara pada sampel 20% memiliki kadar air sebesar 3,23% ± 1,06, pada sampel 60% memiliki kadar air sebesar 4,70% ± 0,32, dan pada sampel 80% memiliki kadar air sebesar 3,47% ± 0,01. Kandungan kadar air pada penelitian ini masih dalam batas normal, karena kadar air tersebut masih dibawah batas maksimal dari SNI 01-3542-2004 dengan kadar air maksimal 7%. Hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa penambahan berbagai konsentrasi kulit buah pepaya membuat kandungan kadar air bubuk kopi meningkat pada konsentrasi 20% dan 60%, kemudian mengalami penurunan pada konsentrasi 80%. Menurun pada konsentrasi 80% disebabkan pelarut menjadi kental sehingga gerakan molekul air menjadi lambat.

Meningkatnya kadar air dari biji kopi dengan penambahan konsentrasi kulit buah pepaya disebabkan karena adanya proses perendaman dalam larutan konsentrasi kulit buah pepaya. Perendaman dengan kulit buah pepaya akan memecah komponen protein yang ada pada dinding sel sehingga pori-pori jaringan biji kopi menjadi terbuka dan dimanfaatkan oleh air molekul pelarut yang bergerak cepat masuk kedalamnya. Molekul air masuk ke dalam biji kopi dengan cara difusi kemudian menerobos dinding sel di dalam jaringan biji menyebabkan molekul air terperangkap di dalam sel (Mulato, dkk., 2004). Dalam proses pengolahan, biji kopi kehilangan air paling banyak terjadi pada proses pengeringan dan proses penyangraian. Air yang ada di dalam biji kopi, semula memiliki sifat terikat secara kimia. Proses fermentasi membuat air yang terikat akan menjadi air bebas yang terdapat pada permukaan biji kopi. Sehingga pada saat dilakukan pengeringan biji kopi hasil fermentasi, maka air bebas tersebut akan menguap.

Menurut Hawa dkk., (2009), proses penguapan air dari bahan meliputi lima tahap, yaitu (1) pelepasan ikatan air dari bahan, (2) difusi air dan uap air ke permukaan bahan, (3) perubahan fase menjadi uap air, (4) transfer uap air dari permukaan bahan ke udara sekitarnya dan (5) perpindahan uap air di udara.

Kadar Abu Biji Kopi

Hasil analisis kadar abu biji kopi arabika pada berbagai konsentrasi kulit buah papaya yang telah di fermentasi selama 36 jam dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Kadar Abu berbagai konsentrasi Kulit Buah Pepaya

Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar sebaliknya komponen anorganiknya tidak. Kandungan abu juga dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan dan kemurnian bahan yang digunakan (Kurniawan, 2017). Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat berasal dari garam-garam organik (misalnya asam malat, oksalat, asetat, pekat dan lain-lain) dan garam-garam anorganik (misalnya fosfat, karbonat, klorida, sulfat, nitrat dan logam alkali). Selain itu, mineral dapat terbentuk sebagai senyawa kompleks yang bersifat organik. Apabila akan ditentukan jumlah mineral dalam bentuk aslinya itu sangat sulit. Oleh karena itu biasanya dilakukan dengan menentukan sisa pembakaran garam mineral tersebut yang dikenal dengan pengabuan.

Menurut SNI 01-3542-2004 tentang standar mutu kopi bubuk, kadar abu yang diizinkan adalah maksimal 5%. Pada sampel 60% memiliki kandungan kadar abu yang paling tinggi dengan nilai 4,97% ± 0,04, sedangkan pada sampel 80% merupakan sampel yang memiliki kadar abu paling rendah dengan nilai 3,48% ± 0,02. Sementara pada sampel 0% memiliki kadar abu sebesar 4,22% ± 0,34, pada sampel 20% memiliki kadar abu sebesar 4,24% ± 1,07, dan pada sampel 40% memiliki kadar abu sebesar 4,23% ± 1,03. Kandungan kadar abu pada penelitian ini masih dalam batas normal, karena kadar abu tersebut masih dibawah batas maksimal dari SNI 01-3542-2004 dengan kadar abu maksimal 5%. Hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa penambahan berbagai konsentrasi kulit buah pepaya membuat kandungan kadar abu bubuk kopi meningkat pada konsentrasi 20% dan 60%, kemudian mengalami penurunan pada konsentrasi 40% dan 80%. Hasil perlakuan penambahan konsentrasi kulit buah pepaya menghasilkan peningkatan kadar abu pada konsentrasi 60% dan penurunan pada konsentrasi 80%, hal ini disebabkan karena tahapan proses perendaman dan pencucian.  Proses perendaman biji kopi dengan kulit buah pepaya akan merusak dinding sel yang nantinya komponen mineral larut dalam air seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, klor, bikarbonat dan sulfat akan keluar dari sel dan menyebabkan kadar mineral akan menurun. Proses pencucian setelah perendaman mengakibatkan kadar abu pada biji menurun. Air pencucian akan membilas sisa-sisa mineral yang larut dan dibawa oleh air pencuci sehingga komponen mineral yang tertinggal menjadi lebih sedikit. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat interaksi antara konsentrasi kulit buah pepaya terhadap kadar abu kopi arabika yang di fermentasi.

Kadar Kafein  Bubuk Kopi

Hasil analisis kadar kafein bubuk kopi arabika pada berbagai konsentrasi kulit buah papaya yang telah di fermentasi selama 36 jam dapat dilihat pada Gambar 3. Kafein merupakan salah satu senyawa yang terdapat dalam biji kopi. Kafein pada biji kopi terletak pada dinding sel dan sebagian terdapat dalam sitoplasma.  Kafein yang berada di dinding sel biji kopi dalam keadaan terikat dengan asam klorogenat. Kafein yang terikat dengan asam klorogenat sukar larut dalam air sehingga diperlukan proses pengukusan selama 30 menit untuk memecah ikatan tersebut (Wijaya dkk, 2015). Perlakuan panas selama proses dekafeinasi mengakibatkan ikatan antara kafein dengan asam klorogenat terputus. Penggunaan berbagai konsentrasi kulit buah pepaya pada proses perendaman akan memecah protein yang ada pada dinding sel sehingga kafein yang ada pada dinding sel yang telah terputus ikatannya dengan asam klorogenat akan larut dalam air.

Gambar 3. Kadar Kafein Berbagai konsentarsi Kulit Buah Pepaya

Gambar 3 menunjukkan penggunaan kulit buah pepaya dengan konsentrasi 40%, 60% dan 80% memberikan perbedaan terhadap kadar kafein kontrol pada konsentrasi 0%, sedangkan pada konsentrasi kulit buah pepaya 20% tidak berbeda. Menurut SNI 01-3542-2004 tentang standar mutu kopi bubuk, kadar kafein yang diizinkan adalah pada kisaran 0,9-2%. Pada sampel 0% memiliki kandungan kadar kafein yang paling tinggi dengan nilai 1,38% ± 0,02, sedangkan pada sampel 80% merupakan sampel yang memiliki kadar kafein paling rendah dengan nilai 1,12% ± 0,06. Sementara pada sampel 20% memiliki kadar kafein sebesar 1,37% ± 0,02, pada sampel 40% memiliki kadar kafein sebesar 1,27% ± 0,04, dan pada sampel 60% memiliki kadar kafein sebesar 1,19% ± 0,08. Kandungan kadar kafein pada penelitian ini masih dalam batas normal, karena kadar kafein tersebut masih dibawah batas maksimal dari SNI 01-3542-2004 dengan kadar kafein minimum 0,9% dan kadar kafein maksimum 2%. Hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa penambahan berbagai konsentrasi kulit buah pepaya menghasilkan kadar kafein yang cendrung menurun pada bubuk kopi.

Kadar kafein mengalami penurunan setelah proses fermentasi, hal ini dapat terjadi karena adanya perombakan kafein oleh enzim papain yang terdapat pada kulit buah pepaya. Selama proses fermentasi akan terjadi hidrolisis asam klorogenat menjadi asam kafeat secara alami, hal ini terjadi karena ikatan asam klorogenat yang semula berikatan dengan kafein terputus akibat panas selama fermentasi. Berkurangnya asam klorogenat karena hidrolisis merupakan indikasi menurunnya jumlah kafein dalam biji kopi. Pada proses penurunan kafein dengan cara fullwash prinsip fermentasi adalah peruraian senyawa-senyawa yang terkandung di dalam lapisan lendir oleh mikroba alami dan dibantu dengan oksigen dari udara. Selama proses fermentasi, akan terjadi pemecahan komponen lapisan lendir (protopektin dan gula) dengan dihasilkannya beberapa senyawa bersifat asam dan alkohol. Proses fermentasi yang terlalu lama akan menghasilkan kopi beras yang berbau apek karena terjadi pemecahan komponen pada isi lembaga (Ciptadi dan Nasution, 1985).

Uji Organoleptik

Hasil analisis uji organoleptik bubuk kopi arabika yang meliputi, warna, aroma, rasa dan aftertaste pada berbagai konsentrasi kulit buah papaya yang telah di fermentasi selama 36 jam dapat dilihat pada Gambar 4.

Analisis Organoleptik Warna

Warna mempunyai peranan penting pada komoditas pangan, yaitu daya tarik, tanda pengenal dan atribut mutu. Di antara sifat-sifat produk pangan, warna merupakan faktor mutu yang paling menarik perhatian konsumen dan paling cepat memberikan kesan disukai atau tidak disukai. Semakin lama waktu fermentasi akan menyebabkan pati dalam kopi terdegradasi menjadi glukosa kemudian bereaksi menjadi asam amino membentuk melanoidin yang merupakan komponen utama dalam proses pencoklatan yang terjadi pada saat penyangraian.

Gambar 4. Uji Organoleptik Berbagai Konsentrasi Kulit Buah Pepaya

Warna kopi dapat mempengaruhi keputusan pada konsumen untuk menerima atau menolak suatu produk. Kopi arabika dengan penampakan yang kurang menarik akan ditolak oleh panelis, karena itu pengujian terhadap warna sangat perlu diperhatikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar penambahan konsentrasi kulit buah papaya maka semakin meningkat tingkat penerimaan. Winarno (2004) menyatakan bahwa tingkat penerimaan warna merupakan parameter pertama yang menentukan penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Secara subjektif dengan penglihatan sangat menentukan dalam pengujian organoleptik warna. Suatu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi, enak dan teksturnya sangat baik, tidak akan dikonsumsi apabila memiliki warna yang tidak menarik. Hal ini karena membuat makanan terlihat menarik dan menjadi daya tarik utama sebelum konsumen mengenal dan menyukai sifat-sifat lainnya.

Pada Gambar 5 hasil uji warna menunjukkan bahwa bila rerata tertinggi pada penggunaan konsentrasi 80% yaitu sebesar 4,17; sedangkan nilai terkecil pada penggunaan konsentrasi 0% yaitu 3,00.  Pada konsentrasi 20% didapatkan nilai sebesar 3,27; pada konsentrasi 40% didapatkan nilai sebesar 3,40; dan pada konsentrasi 60% didapatkan nilai sebesar 3,53. Skor tertinggi didapatkan pada konsentrasi 80%, dimana warna dari sampel kopi ini berwarna hitam pekat dan secara umum panelis menyukai kopi yang memiliki warna hitam pekat. Dari data penelitian yang telah didapatkan, peningkatan kesukaan panelis terhadap warna pada konsentrasi 80% kemungkinan disebabkan adanya interaksi kandungan kadar air, kadar abu dan kadar kafein pada konsentrasi 80% memberikan warna kopi yang disukai.

Gambar 5. Hasil Uji Organoleptik Warna Berbagai Konsentrasi Kulit Buah Pepaya

Analisis Organoleptik Rasa

Rasa melibatkan panca indera lidah. Rasa sangat sulit dimengerti secara tuntas karena selera manusia sangat beragam. Umumnya makanan tidak hanya terdiri dari suatu kelompok rasa saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai rasa yang terpadu sehingga menimbulkan rasa makanan yang enak. Rasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu makanan. Rasa secara umum dapat dibedakan menjadi asin, manis, pahit dan asam. Hasil uji organoleptik terhadap rasa bertujuan untuk mengetahui respon panelis mengenai kesukaanya terhadap kopi yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan penambahan konsentrasi kulit buah pepaya. Hasil uji organoleptik terhadap rasa disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Hasil Uji Organoleptik Rasa Berbagai Konsentrasi Kulit Buah Pepaya

Hasil uji organoleptik rasa menunjukkan bahwa rasa kopi yang paling disukai oleh panelis diperoleh pada konsentrasi 40% dan 60% dengan nilai masing-masing adalah 3,13 dan 3,26, sedangkan nilai terkecil terdapat pada penggunaaan konsentrasi 20% yaitu sebesar 2,87. Pada konsentrasi 0% didapatkan nilai sebesar 2,93, dan pada konsentrasi 80% didapatkan nilai sebesar 3,00. Skor tertinggi didapatkan pada konsentrasi 40% dan 60%, dimana rasa dari sampel kopi ini memiliki rasa yang tidak pahit dan sedikit manis menurut panelis dan secara umum panelis menyukai kopi yang memiliki rasa tidak pahit. Dari data penelitian yang telah didapatkan, peningkatan kesukaan panelis terhadap rasa pada konsentrasi 40% dan 60% kemungkinan disebabkan konsentrasi fermentasi yang mempengaruhi kandungan melanoidin dalam proses pencoklatan yang terjadi pada saat penyangraian. Tahapan Proses fermentasi hingga penyangraian ini mempengaruhi rasa yang dihasilkan

Hasil Uji Aorganoleptik Aroma

Aroma merupakan suatu nilai yang terkandung dalam produk yang langsung dapat dinikmati oleh konsumen. Aroma suatu produk dalam banyak hal menentukan bau atau tidaknya suatu produk, bahkan aroma atau bau lebih komplek dari pada rasa. Aroma kopi muncul akibat dari senyawa volatil yang tertangkap oleh indera penciuman manusia. Yusianto, dkk (2012(a), 2012(b) menyatakan bahwa keasaman yang tinggi akan memberikan kualitas aroma yang lebih baik. Aroma banyak menentukan tingkat kesukaan konsumen. Aroma yang khas dan menarik dapat membuat suatu makanan lebih disukai oleh konsumen, Aroma juga merupakan salah satu faktor penting dalam menunjukkan tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu bahan pangan. Hasil uji organoleptik aroma kopi arabika bertujuan untuk mengetahui tingkat respon dari panelis mengenai penerimaan terhadap kopi arabika pada masing-masing perlakuan. Hasil uji organoleptik aroma kopi disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Hasil Uji Organoleptik Aroma Berbagai Konsentrasi Kulit Buah Pepaya

Berdasarkan hasil uji organoleptik aroma pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 7.  Gambar 7 menunjukkan bahwa aroma yang paling disukai oleh panelis adalah pada konsentrasi 40% dan 80% dengan nilai masing-masing adalah 3,63 dan 3,70, sedangkan nilai terkecil terdapat pada penggunaan konsentrasi 20% yaitu sebesar 3,13. Pada konsentrasi 0% didapatkan nilai sebesar 3,4 dan pada konsentrasi 60% didapatkan nilai sebesar 3,53. Aroma dari kopi yang dihasilkan dipengaruhi oleh kecendrungan tingkat kenaikan konsentrasi kulit buah pepaya. Skor tertinggi didapatkan pada konsentrasi 40% dan 80%, dimana aroma dari sampel kopi ini sangat pekat dan secara umum panelis menyukai kopi yang memiliki aroma sangat pekat.

Hasil Uji Aorganoleptik Aftertaste

Aftertaste merupakan rasa yang masih tertinggal ketika panelis mencoba masing-masing sampel yang ada. Aftertaste adalah rasa yang paling berpengaruh terhadap kesukaan konsumen kepada produk kopi. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada penggunaan konsentrasi 60% yaitu sebesar 3,70, sedangkan nilai terkecil terdapat pada penggunaan konsentrasi 0% yaitu sebesar 2,90. Pada konsentrasi 20% didapatkan nilai sebesar 3,00, pada konsentrasi 40% didapatkan nilai sebesar 3,33, dan pada konsentrasi 80% didapatkan nilai sebesar 3,43. Data penelitian yang telah didapatkan, peningkatan kesukaan panelis terhadap aftertaste pada konsentrasi 60% disebabakan adanya proses fermentasi dengan variasi konsentrasi mempengaruhi senyawa yang ada pada kopi, baik senyawa organik dan nonorganik, sehingga mengurangi kadar kafein pada kopi.  Data hasil aftertaste disajikan dalam Gambar 8.

Gambar 8. Hasil Uji Organoleptik Afertase Berbagai Konsentrasi Kulit Buah Pepaya

Uji Hedonik bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap sampel kopi arabika yang difermentasi dan untuk memilih sampel terbaik. Uji ini dilakukan oleh 30 panelis. Dalam uji hedonik panelis diminta memberikan penilaian kesukaan kopi arabika dengan respon warna, aroma, aftertaste dan rasa . Berdasarkan hasil analisis terhadap respon organoleptik maka didapatkan konsentrasi terpilih yaitu penggunaan konsentrasi 80% dari  jumlah nilai total respon organoleptik dengan nilai yang terbesar.

KESIMPULAN

Penggunaan kulit buah pepaya berpengaruh terhadap penurunan kadar kafein kopi arabika. Kadar kafein kontrol (0%) adalah 1,4%, didapatkan konsentrasi kulit buah pepaya 20% menurunkan kadar kafein kopi menjadi 1,38%, konsentrasi kulit buah pepaya 40% menurunkan kadar kafein kopi menjadi 1,24%, konsentrasi kulit buah pepaya 60% menurunkan kadar kafein kopi menjadi 1,13%, dan konsentrasi kulit buah pepaya 80% menurunkan kadar kafein menjadi 1,07%.Penambahan konsentrasi kulit buah pepaya berpengaruh nyata terhadap penurunan kadar kafein kopi. Kadar kafein kontrol pada konsentrasi 0% sebesar 1,38% ± 0,02, kadar kafein pada kosentrasi 20% sebesar 1,37% ± 0,02, kadar kafein pada konsentrasi 40% sebesar 1,27% ± 0,04, kadar kafein pada konsentrasi 60% sebesar 1,19% ± 0,08, dan kadar kafein pada konsentrasi 80% sebesar 1,12 ± 0,06.Kadar kafein mengalami penurunan setelah proses fermentasi, hal ini dapat terjadi karena adanya perombakan kafein oleh enzim papain yang terdapat pada kulit buah pepaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada penelitian ini kami mengucapkan terimakasih kepada Poktan Kopi Manglayang telah membrikan bantuan berupa penggunaan alat dan masukannya selama penelitian ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, A. dan Marini S.(2011). Kopi si Hitam Menguntungkan Budi Daya dan Pemasaran, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta.

Anonimous.(2012). International Coffee Organization. ASEAN International Seminar On Coffee. Bali.

Armansyah M. (2010). Mempelajari Minuman Formulasi Dari Kombinasi Bubuk Kakao Dengan Jahe Instan. Teknologi Pertanian. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Bawazeer N A, AlSobahi N A.(2013). Prevalence and side effects of energy drink consumption among medical students at Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. International Journal of Medical Students; 1(3):104-8.

Charlinia W.( 2012). Pengaruh Penambahan Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) Terhadap Aktivitas Antioksidan Dan Kadar Kafein Biji Kopi Robusta (Coffea canephora).

Ciptadi, W. dan M.Z. Nasution.(1985). Pengolahan Kopi. Agro Industri Press. Bogor.

Daisa J, Evy Rossi dan Isna Rahma Dini. (2017). Pemanfaatan Ekstrak Kasar Enzim Papain Pada Proses Dekafeinasi Kopi Robusta. Fakultas Pertanian: Jurusan Teknologi Pertanian. Universitas Riau.

Darwis, A.A., dan Sukara, E. (1990), Isolasi, Purifikasi dan Karakterisasi Enzim, Pusat Antar Universitas Bioteknologi, Institut Pertanian Bogor.

DepKes RI. (1979). Farmakope Indonesia Edisi III. Edisi III. Indonesia: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

DepKes RI.(1995). Farmakope Indonesia Edisi IV. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Djajanegara, I.(2009). Pemakaian sel hela dalam uji sitotoksisitas fraksi kloroform dan etanol ekstrak daun annona squamosal. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia,7(1), 7-11.

Erna, C. (2012).Uji Aktivitas Antioksidan dan Karakteristik Fitokimia pada Kopi Luwak Arabika dan Pengruhnya Terhadap Tekanan Darah Tikus Normal dan Tikus Hipertensi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Farmasi, Universitas Indonesia, (Tesis).

Erowid.(2014).Caffein Effect. http://www.erowid.org/chemicals/caffeine/caffeine.htlm. Diperbarui November 2014. Diakses September 2020.

Farhaty N, Muchtaridi. (2016). Tinjauan Kimia dan Aspek Farmakologi Senyawa Asam Klorogenat pada Biji Kopi : Review. Farmaka;14(1):214–27.

Farida, Ana.,Ristanti,E., Kumoro, A.C.Dr, S.T.,M.T.(2013). penurunan Kadar kafein Dan Asam Total Pada Biji Kopi Robusta Menggunakan Teknologi Fermentasi Anaerob Fakultatif Dengan Mikroba Nopkor MZ-15. Teknik Kimia dan Industri,Universitas Diponegoro. Semarang Jurnal Teknologi kimia dan Industri. Vol.2, No.3. Halaman:70-75.

Fatoni, Ahmad.(2015). Analisa Secara Kualitatif dan Kuantitatif Kadar Kafein dalam Kopi Bubuk Lokal yang Beredar di Kota Palembang menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. Palembang : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi.

Fitri, Novianty Syah.(2008). Pengaruh Berat dan Waktu Penyeduhan terhadap Kadar Kafein dari Bubuk Teh. Medan: Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.

Gardjito, M. dan R. A. Dimas. (2011). Kopi. Kanisius. Yogyakarta.

Ginz M, Hartmut HB, Bradbury GW, Maier GH. (2000). Formation of Aliphatic Acids by Carbohydrate Degradation During Roasting of Coffee. European Food Research & Technology; 404–410.

Griffiths R R, Juliano L M, Chausmer A L. (2003). Caffeine pharmacology and clinical effects. In: graham A W, Schultz T K, Mayo-Smith M F, Ries R K & Wilford B B (eds) Principles of Addiction Medicine, 3rd edition. American Society of Addiction Medicine:193-224.

Hawa, La Choviya. Sumardi H.S. Elfira, P.S. (2009). Penentuan Karakteristik Pengeringan Lapisan Tipis Ikan Kembung (Rastrelliger sp.) Jurnal Teknologi Pertanian (On line) Vol.10 No. 3 Halamana 153-161, (http://jtp.ub.ac.id, diakses 18 Maret 2017)

Israyanti.(2012). Perbandingan karakteristik kimia kopi luwak dan kopi biasa dari jenis kopi arabika (Caffea arabica. l) dan kopi robusta (Caffea canephora L). Skripsi. UNHAS. Makassar.

Juliano L M, Griffiths R R. (2004). A critical review of caffeine withdrawal : empirical validation of symptoms and signs, incidence, severity and associated features. Psychopharmacology; 176: 1-29.

Kirchheimer, S. ,Smith, M.W., 2004. Coffee: The New Health Food?. Diunduh dari  http://www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=caffeine.htm&url=http://men.webmd.com/features/coffee-new-health-food. 29 Juni 2017.

Kristiyanto, D., B.D.H. Pranoto, dan Abdullah.(2013). Penurunan kadar kafein kopi arabika dengan proses fermentasi menggunakan Nopkor MZ-15. Jurnal Teknologi Kimia. Vol 2 (4): 170-176.

Kurniawan, D. (2017). Isolasi Dan Uji Aktivitas Antifungi Senyawa Flavonoid Dari Ekstrak Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Lehninger, Albert. (1994). Dasar-Dasar Biokimia. Jakarta: Erlangga.

Lestari, H., S. Anggrahini, Supriyadi dan S. Mulato.(2005). Kandungan Kafein, Asam khlorogenat dan Trigonellin Biji Kopi (Coffea canephora L.) Varietas Robusta dalam Proses Dekafeinasi dengan Sistem Pengukusan – Pelarutan. Agrosains 18 (3)

Liska, K. (2004). Drugs and The Body with Implication for Society. Edisi ke-7. New Jersey: Pearson.

Maramis, R. K., Citraningtyas, G., Wehantouw F. (2013). Analisis Kafein dalam Kopi Bubuk di Kota Manado Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi, Vol 2, No.4 : 122-128.

Marcone, M.F. (2004), Composition and Properties of Indonesian Palm Civet Coffee (Kopi Luwak Arabika) and ethiopian Civet Coffee, J.Food Research International, 37: 901 – 912

Muliati, Harijani, & Widiyatno. (2014). Potensi Enzim Protease dari Pediococcus pentosaceus Sebagai Pengempuk dan Gambaran Histologis Daging. Nuryati, N., Budiantoro, T., & Inayati, A. S. (2018). Pembuatan Enzim Papain Kasar dari Biji, Daun dan Kulit Pepaya dan Aplikasinya untuk Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO). Jurnal Teknologi Agro-Industri,

Mulato, S., Widyotomo, Misnawi, Sanali, dan E. Suharyanto. (2004).Petunjuk Teknis Pengolahan Produk Primer dan Sekunder Kakao. Bagian ProyekPenelitian dan Pengembangan Kopi dan

Nazar, P. A., Rejo, A., & Hayati, A. (2016). Dekafeinasi Biji Kopi Luwak (Civet Coffee) Dengan Menggunakan Ekstrak Buah Nanas (Ananas Comosus (L) Merr) Dan Buah Pepaya (Carica papaya) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Nuryati, N., Budiantoro, T., & Inayati, A. S. (2018). Pembuatan Enzim Papain Kasar dari Biji, Daun dan Kulit Pepaya dan Aplikasinya untuk Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO). Jurnal Teknologi Agro-Industri, 5(2), 77-89.

Oktadina F. D,. Bambang D. A,. dan M. Bagus H. (2013). Pemanfaatan Nanas (Ananas Comosus L. Merr) Untuk Penurunan Kadar Kafein dan Perbaikan Citarasa Kopi (Coffea Sp) Dalam Pembuatan Kopi Bubuk. Keteknikan Pertanian, Universitas Brawijaya. Malang.

Petracco, M. (2005). Percolation Espresso Coffee: The Science of Quality, SCA: Elsevier Academic Press

Poedjiadi, A.(2006). Dasar-dasar Biokimia. UI-Press. Jakarta.

Putri, A.M.J. dan Komang A.N. (2017). Pengaruh Penggunaan Getah Pepaya (Carica Papaya L) Pada Proses Dekafeinasi Terhadap Penurunan Kadar Kafein Kopi Robusta. PS Imu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Badung.

Rahardjo, Pudji.(2012). Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta. Penebar Swadaya. Jakarta

Ramalakshmi, K. ; IR. Kubra and LJM. Rao.(2008). Antioxidant Potential of Low-Grade Coffe Beans. Food Research International 41: 96-103.

Rejo, Amin; Sri Rahayu dan Tamaria Panggabean.(2010). Karakteristik Mutu Biji Kopi pada Proses Dekafeinasi. Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Palembang.

Roosenda, Kurnia., dan Drs. Sunarti, M.si. (2016). Efektivitas Pelarut pada ekstraksi dan Penentuan Kafein dalam Minuman Ringan Khas Daerah menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. Yogyakarta: Jurnal Kimia Universitas Negeri Yogyakarta.

Spillane, J.J. 1990. Komoditi Kopi dan Peranannya dalam Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta.

Sri Najiyati dan Danarti.(2004). Budidaya Tanaman Kopi dan Penanganan Pasca Panen. Penebar Swadaya. Jakarta.

Standar Nasional Indonesia (SNI). (2004). Kopi Bubuk. SNI 3542-2004.

Sudarmadji,  S.,  Haryono,  B.,  dan  Suhardi,  .(1986).  Analisa  Bahan  Makanan  dan  Pertanian.  Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Sulistyowati & Sumartono.(2002). “Metode Uji Cita Rasa Kopi”. Tidak Diterbitkan. Makalah. Jember: Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember.

Sumartha, I.G., (1990). Oryza, XIV, 25, 10

Tjay, T. H, & Rahadja, K. (2007). Obat-obat penting, khasiat penggunaan dan efek-efek sampingnya (Edisi IV).Jakarta: PT Elex Media Komputindo.Yusianto & Widyotomo, S. 2013. Optimasi Proses Fermentasi Biji Kopi Arabika dalam Fermentor Terkendali. Jurnal Pelita Perkebunan. Vol. 29(1): 53-68.

Wijaya, D. A., & Yuwono, S. S. (2015). Pengaruh Lama Pengukusan Dan Konsentrasi Etil Asetat Terhadap Karakteristik Kopi Pada Proses Dekafeinasi Kopi Robusta Effect of Steaming Time and Ethyl Acetate Concentration against Characteristics of Coffee In Process Robusta Coffee Decaffeination, Jurnal Pangan dan Agroindustri 3(4), 1560±1566.

Winarno, F.G. (2004). Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yatim, W. (2003). Biologi Modern Biologi Sel. Tarsito. Bandung.AOAC. (2002). Guidelines for single laboratory validation of chemical methods for dietary supplements and botanicals. AOAC International, 1–38.

Yusianto, Ismayadi, C., Saryono, A., Nugroho, D., & Mawardi, S. (2012a). Characterization of animal preference to arabica coffee varieties and cup taste profile on domesticated “luwak” (Paradoxorus hermaphroditus). Procidings of 24th ASIC International Conference on Coffee Science (pp.136–144). San Jose, Costa Rica. November 11th–16th 2012.

Yusianto, Nugroho, D., & Mawardi, S. (2012b). Enhancing arabica coffee cup taste profile by involving biological agents during fermentation process. Procidings of 24th ASIC International Conference on Coffee Science (pp. 430– 437). San Jose, Costa Rica. November 11th–16th 2012.