PERUBAHAN DISINTEGRAN PADA FORMULA TABLET UNTUK EFISIENSI BIAYA PRODUKSI

Nadya Galuh Kurniasari*, Nyi Mekar Saptarini, Dika Pramita Destiani

Program Studi Profesi Apoteker

Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Bandung Sumedang, Km.21, Jatinangor, 45363

nadyagaluhk@gmail.com

ABSTRAK

Formula alternatif diperlukan dalam proses pengembangan formula, formula ini dibuat untuk menurunkan biaya produksi tanpa menurunkan  kualitas produk. Pada formula tablet yang akan dikembangkan dilakukan penggantian eksipien yaitu disintegran karena konsentrasi disintegran yang digunakan lebih tinggi jika dibandingkan eksipien lainnya dan memiliki harga yang cukup mahal. Disintegran pada formula sebelumnya adalah croscarmellose sodium dengan 5% yang merupakan jenis superdisintegran. Dalam mengganti disintegran diperlukan studi literatur untuk membandingkan kemampuan disintegran tersebut, selain itu juga harus mempertimbangkan harga dari bahan baku. Hasil studi literatur dan perbandingan harga, menunjukkan bahwa sodium starch glikolat dengan konsentrasi 4% merupakan disintegran yang paling tepat untuk menggantikan croscarmellose sodium.

Kata kunci: Formula alternatif, disintegran, efisiensi biaya.

ABSTRACT

An alternative formula is needed for the formula development process, this formula is made to reduce the production costs without reduce quality of the product. In the tablet formula that will be developed, excipient replacement that will be replace is the disintegrant because the disintegrant concentration used is higher than other excipients and has a expensive price. The disintegrant used in the previous formula is croscarmellose sodium with a concentration of 5% which is a superdisintegrant type. For replacing the disintegrant, its necessary to study literature for comparing the ability of the disintegrant, but we also need to consider the price of the raw material. The results from literature studies and price comparisons, show that sodium starch glycolate with a concentration of 4% is the most appropriate disintegrant to replace croscarmellose sodium.

Keywords: alternative formula, disintegrant, cost efficiency.

PENDAHULUAN

Bagian pengembangan produk di industri farmasi merupakan departemen atau divisi yang bertugas dalam melakukan penelitian pencarian obat baru/bahan obat baru, pengembangan formula obat, pengembangan kemasan, maupun modifikasi aspek teknis lainnya serta mengurus registrasi/ijin edar produk (Saputro, 2013). Dalam menjalankan tugas pengembangan formula diperlukan formula alternatif dari produk yang akan dikembangkan. Salah satu produk yang sedang dikembangkan oleh PT. X adalah tablet karena banyak digemari konsumen dan kemampuannya memberikan efektivitas mencapai lebih dari 80% (Erum, et al., 2011)..

Dalam pengembangan formula, biaya dari bahan yang digunakan juga harus dipertimbangkan karena selain mempertimbangkan kualitas produk, industri farmasi juga perlu mempertimbangkan dari segi bisnis. Maka pada pembuatan formula alternatif ini  dibuat formula yang akan menurunkan biaya produksi yang akan dilakukan namun dapat menghasilkan kualitas produk yang lebih baik.

METODE

Pada pembuatan review artikel ini dimulai dengan pembacaan batch record trial tablet, penelusuran pustaka untuk penggantian zat tambahan dan membandingkan harga dari masing – masing eksipien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FORMULA TABLET

Dalam teknologi formulasi, eksipien memiliki peranan yang sangat penting, karena tidak ada satu pun zat aktif yang dapat langsung dikempa atau dibentuk menjadi sebuah sediaan tanpa membutuhkan eksipien (Sulaiman, 2007). Eksipien yang biasa digunakan dalam sediaan solid adalah zat pengisi (diluent), zat pengikat (binder), zat penghancur (desintegrant), zat pelincir (lubrikan), glidan, zat penyalut (coating agent), zat pewarna (colouring agent), zat pembasah dan zat pengaroma (flavour).

- Zat pengisi (diluent)

Zat pengisi berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dibuat atau dicetak. Zat pengisi ditambahkan jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa. Contohnya : laktosa, pati, atau selulosa mikrokristal.

- Zat pengikat (binder)

Zat pengikat berfungsi memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi serta menambah gaya kohesi pada bahan pegisi. Zat pengikat lebih efektif jika ditambahkan dalam larutan dibandingkan dalam bentuk kering. Contohnya : gom akasia, karagenan, gelatin, sukrosa, metilselulosa, CMC, selulosa mikrokristal.

- Zat penghancur (desintegrant) Bahan penghancur berfungsi untuk membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Contohnya: pati, selulosa, asam alginate, dan selulosa mikrokristal.

- Zat pelicin (lubrikan)

Zat pelicin berfungsi untuk mengurangi gesekan selama proses pengempaan dan juga berguna untu mencegah bahan melekat pada cetakan. Umumnya lubrikan bersifat hirdofob, sehingga dapat menurunkan kecepatan desintegrasi dan disolusi.

- Glidan

Glidan adalah bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengalir dari serbuk, umumnya digunakan dalam kempa langsung tampa proses granulasi. Contohnya : silica pirogenik kloidal.

- Zat penyalut (coating agent)

Bahan penyalut berfungsi mencegah absorbsi air ke dalam tablet inti. Penyalut mengandung bahan yang akan dilekatkan ke permukaan tablet, dan juga mengandung pelarut yang bertindak sebagai pembawa bahan-bahan tersebut.

- Zat pembasah

Zat pembasah berfungsi untuk memperkecil sudut kontak antarmolekul sehingga massa mejadi basah dan lunak serta mudah dibentuk. Contohnya : air, air-gliserin, atau gliserin.

- Zat Pewarna

Zat pewarna berfungsi meningkatkan nilai estetika atau untuk identitas produk. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan.

(Syamsuni, 2014)

Tabel 1 Formula Asli Sediaan Tablet

| Bahan | Konsentrasi (%) |
| --- | --- |
| Zat aktif | 22,66 |
| Pengikat (binder) | 5 |
| Pengisi (diluen) | 32,34 |
| Pengisi (diluen) | 32 |
| Anti-adheren | 1 |
| Penghancur (disintegran) | 5 |
| Glidan | 1 |
| Lubrikan | 1 |
| Bahan Penyalut |  |
| Penyalut | 4,5 |
| Pelarut | 0,02 |

Berdasarkan Tabel 1, rencana eksipien yang akan diganti adalah disintegran karena konsentrasi yang digunakan lebih tinggi jika dibandingkan eksipien lainnya dan harga disintegran yang digunakan PT. X cukup mahal sehingga biaya yang dikeluarkan sangat besar. Selain itu, disintegran juga dapat mempengaruhi kecepatan waktu hancur sehingga akan memperbaiki pelepasan obat.

ZAT PENGHANCUR (DISINTEGRAN)

Bahan penghancur (disintegran) ditambahkan untuk memudahkan pecah atau hancurnya tablet ketika kontak dengan cairan pada saluran pencernaan, dapat juga berfungsi menarik air ke dalam tablet, sehingga tablet akan mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian penyusunnya sehingga dapat melepaskan obatnya dan menimbulkan efek (Alderborn, 2002). Disintegran yang digunakan dalam formula tablet  di PT. X adalah croscarmellose sodium dengan konsentrasi 5% yang merupakan salah satu jenis dari superdisintegran sintetis.

Superdisintegran adalah zat atau campuran zat yang ditambahkan ke dalam formula yang dapat membantu dalam pemecahan komponen tablet menjadi partikel yang lebih kecil yang larut lebih cepat daripada tablet dengan disintegran biasa (Chetan dan Shivprasad, 2012; Konapure, et al. 2011; Belet dan Derle, 2008).

Keuntungan dalam penggunaan superdisintegran sintetis adalah efektif dalam konsentrasi yang lebih rendah dibandingakan dengan pati, efek yang lebih kecil pada kompresibilitas dan kemampuan mengalir dan memberikan hasil yang lebih efektif saat digunakan metode pencampuran disintegran secara intragranular (Priyanka and Sethi, 2013).

Contoh superdisintegran sintetis yang banyak digunakan dalam sediaan tablet adalah croscarmellose sodium, sodium starch glycolate and crospovidone (Chetan dan Shivprasad, 2012). Karakteristik ketiga superdisintergran sintetis adalah :

- croscarmellose sodium

Tidak larut dalam air, meskipun dengan cepat membengkak hingga 4-8 kali volume aslinya saat bersentuhan dengan air. Luas permukaan spesifik (0,81-0,83 m2/g. Swelling index 65 ± 1,7% v/v. Ini dapat digunakan sebagai penghancur tablet dengan konsentrasi hingga 5%, biasanya 2%  digunakan dalam tablet yang dibuat dengan kompresi langsung dan 3% dalam tablet yang dibuat dengan proses granulasi basah. (Pahwa dan Gupta, 2011; Shailendra dan Priti, 2011).

- Sodium starch glycolate

Menyerap air dengan cepat, mengakibatkan pengembangan hingga 6%. Konsentrasi tinggi menyebabkan pembentuk gel dan hilangnya disintegrasi. Swelling index 52 ± 1,2% v/v. Digunakan dalam kisaran 4-6% (Raymond, 2006).

- Crospovidone

Benar-benar tidak larut dalam air. Cepat menyebar dan mengembang di dalam air. Tingkat pengembangan terbesar dibandingkan dengan disintegran lainnya. Swelling ratio 58 ± 1,5% v/v. Digunakan pada konsentrasi 2–5% dalam tablet yang dibuat dengan metode granulasi basah dan kering (Pahwa dan Gupta, 2011; Shailendra dan Priti, 2011).

FORMULA ALTERNATIF

Penggantian disintegran pada formula sebelumnya didasarkan pada harga dan kemampuan bahan tersebut sebagai agen penghancur dalam sediaan tablet.

Tabel 2 Harga per kg disintegran dari pemasok ke PT. X

| Nama Bahan | Harga (/kg) |
| --- | --- |
| Croscarmellose sodium | Rp 226.125,- |
| Sodium starch glycolate | Rp 34.245,- |
| Crospovidone | Rp 327.250,- |

Tabel 2 menunjukkan dari segi harga dapat dilihat bahwa sodium starch glycolate adalah bahan dengan harga yang paling murah dan perbedaan harga sodium starch glycolate dengan dua bahan lainnya cukup jauh sebesar 660% (croscarmellose sodium) dan 955% (crospovidone).

Selain dari harga, kemampuan bahan tersebut untuk menjadi agen penghancur juga harus dipertimbangkan. Moghal, et al (2016) dan Thulluru, et al (2017) telah melakukan penelitian terhadap penggunan croscarmellose sodium, sodium starch glycolate dan crospovidone sebagai disintegran pada tablet allopurinol dan tadalafil menggunakan konsentrasi masing – masing yang tertera pada Tabel 3 dengan hasil penelitian seperti pada Tabel 4 .

Tabel 3 Persen (%) konsentrasi disintegran yang digunakan pada masing-masing formula

| Disintegran | Tablet allopurinol (Moghal, et al. 2016) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 | AF8 | AF9 |
| Croscarmellose sodium | 2,5 | 3,3 | 4,17 | - | - | - | - | - | - |
| Sodium starch glycolate | - | - | - | 2,5 | 3,3 | 4,17 | - | - | - |
| Crospovidone | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 3,3 | 4,17 |
| Disintegran | Tablet tadalafil (Thulluru, et al. 2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TF1 | TF2 | TF3 | TF4 | TF5 | TF6 | TF7 | TF8 | TF9 |
| Croscarmellose sodium | 2,4 | 4,8 | 7,2 | - | - | - | - | - | - |
| Sodium starch glycolate | - | - | - | 2,4 | 4,8 | 7,2 | - | - | - |
| Crospovidone | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 4,8 | 7,2 |

Hasil peneitian yang diamati dalam menentukan kemampuan superdisintegran yang digunakan yaitu waktu hancur (disintegration time), dan drug content (kadar obat) karena penambahan superdisintegran pada prinsipnya akan mempengaruhi tingkat disintegrasi tablet sehingga meningkatkan disolusi obat (Sanket dan Garg, 2014; Thakare, et al. 2013).

Tabel 4 Hasil penelitian dari masing-masing formula

| Parameter | Tablet allopurinol (Moghal, et al. 2016) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 | AF8 | AF9 |
| Disintegration time (s) | 34,67 | 27,67 | 19,00 | 40,67 | 25,00 | 18,00 | 19,33 | 15,33 | 11,67 |
|  | ±1,20 | ±1,45 | ±0,58 | ±1,20 | ±1,53 | ±1,00 | ±0,67 | ±1,45 | ±0,88 |
| Drug content (%) | 98,65 | 98,97 | 100,24 | 98,04 | 100,89 | 99,60 | 98,96 | 100,25 | 100,97 |
|  | ±0,74 | ±0,75 | ±1,10 | ±0,80 | ±1,13 | ±1,32 | ±0,46 | ±0,48 | ±1,16 |
| Parameter | Tablet tadalafil (Thulluru, et al. 2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TF1 | TF2 | TF3 | TF4 | TF5 | TF6 | TF7 | TF8 | TF9 |
| Disintegration time (s) | 75 | 72 | 58 | 83 | 71 | 67 | 80 | 72 | 45 |
|  | ±0,49 | ±0,38 | ±0,51 | ±0,35 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,41 | ±0,48 | ±0,52 |
| Drug content (%) | 99,34 | 98,35 | 99,79 | 99,98 | 101,2 | 99,98 | 100,1 | 99,95 | 101,2 |
|  | ±0,05 | ±0,11 | ±0,07 | ±0,01 | ±0,13 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,05 |

Data kedua  penelitian tersebut menunjukkan urutan kemampuan disintegran dalam peningkatan waktu hancur, dan kadar obat adalah sebagai berikut : crospovidone (CPV) > sodium starch glycolate > croscarmellose sodium. Hal ini dapat menjadi dasar diubahnya croscarmellose sodium menjadi sodium starch glikolat karena dengan menggunakan konsentrasi yang sama kualitas tablet yang didapatkan lebih baik. Selain itu perbandingan harga yang cukup jauh dapat menjadi pertimbangan lain yang utama dalam penggantian bahan penghancur croscarmellose sodium menjadi sodium starch glikolat pada formula tablet. Crospovidone tidak dipilih karena walaupun memiliki kemampuan disintegran yang paling baik, crospovidone memiliki harga lebih mahal dibandingkan disintegran croscarmellose sodium.

Berdasarkan hasil pemilihan disintegran, maka pada formula alternatif digunakan sodium starch glikolat sebanyak 4% karena berdasarkan literature konsentrasi sodium starch glikolat yang digunakan sebagai disintegran pada granulasi basah sebanyak 4-6% (Rowe, et al. 2009) dan berdasarkan dua penelitian diatas penggunaan sodium starch glikolat sebanyak 4,17% dan 4,8% sudah mulai memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan croscarmellose sodium pada konstentrasi yang sama dan data waktu hancur yang didapatkan masih berada pada rentang waktu penerimaan spesifikasi tablet  yang diproduksi oleh PT. X. Penurunan konsentrasi desintegran yang digunakan ini juga dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga lebih menguntungkan perusahaan dan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Berdasarkan hasil pemilihan disintegran, formula alternatif tablet  dapat dilihat pada Tabel  5.

Tabel 5 Formula Alternatif Sediaan Tablet

| Bahan | Konsentrasi (%) |
| --- | --- |
| Zat aktif | 22,66 |
| Pengikat (binder) | 5 |
| Pengisi (diluen) | 33,34 |
| Pengisi (diluen) | 32 |
| Anti-adheren | 1 |
| Penghancur (disintegran) | 4 |
| Glidan | 1 |
| Lubrikan | 1 |
| Bahan Penyalut |  |
| Penyalut | 4,5 |
| Pelarut | 0,02 |

Pembuatan tablet pada formula alternatif diatas dilakukan dengan metode granulasi basah dengan metode pencampuran disintegran secara ekstragranular dimana disintegran dicampurkan seterlah proses granulasi sebelum proses kompresi (Priyanka dan Sethi, 2013; Rajesh, et al., 2010).

SIMPULAN

Formula alternatif tablet  di PT. X menggunakan sodium starch glikolat dengan konsentrasi 4% sebagai pengganti croscarmellose sodium dengan konsentasi 5%. Perubahan ini didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan disintegran sodium starch glikolat lebih baik dibandingkan dengan disintegran croscarmellose sodium dan hasil yang didapatkan juga masih masuk dalam rentang spesifikasi produk tablet  PT. X Selain itu harga sodium starch glikolat juga jauh lebih murah dibandingkan croscarmellose sodium sehingga dapat menurunkan biaya produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Alderborn, G. 2002.  Tablets and Compaction, In: Pharmaceutics : The Science of Dosage Form Design, Second Ed., 413, 423-424, 431, 437, United Kingdom: Churchill Livingstone.

Belet, M. H and Derle, D. V. 2008. Analysis of patents pertaining to superdisintegrants used in tablet manufacturing. Journal of intellectual Property Rights, 13: 601-604.

Saputro, B. 2017. Manajemen Penilitian Pengembangan (Research and Development) Edisi I. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Chetan, G.P and Shivprasad, H.M. 2012. Comparative Success of Natural Superdisintegrant in Fast Disintegrating Tablets. Asian J Biomed Pharm Sci. Vol 2 : 69- 72.

Erum S., Fouzia H., Syed M.F.H., and Sabahat J., 2011. Formulation of Aspirin Tablets Using Fewer Excipients by Direct Compression. Pakistan Journal of Pharmacology Vol.28, No.1, 31-37

Konapure, A. S., Chaudhari P. S., Oswal R. J., Kshirsagar S.S, Antre RV and Chorage TV. 2011. Mouth dissolving tablets-an innovative technology. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology, 2(1): 496-503.

Moghal, M. M., Mazumder, S., Lira, D., & Rouf, A. S. 2016. Fabrication and in vitro Evaluation of Allopurinol Fast Dissolving Tablets Using Croscarmellose Sodium, Sodium Starch Glycolate and Crospovidone as Superdisintegrants. Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences, 15(1), 73-81.

Pahwa, R and Gupta, Nisha. 2011. Superdisintegrants in the Development of Orally Disintegrating Tablets: A Review. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. Vol. 2(11): 2767-80.

Priyanka, S and Sethi, V. 2013.  A Review Article on : Superdisintegrants. International Journal of Drug Research and Technology. Vol 3(4) : 76-87.

Rajesh, Y.V., Balasubramaniam, J., Bindu, K., Sridevi, R., Swetha, M., and Rao, V.U. 2010. Impact of Superdisintegrants on Efavirenz Release from Tablet Formulations. Acta Pharm. Vol 60 (2) : 185-95.

Rowe, R.C., Sheskey, P.J. and Owen, S.C. 2009. Handbook of Pharmaceutical Exipients. 6th ed. London and American: Pharmaceutical Press.

Sanket, K dan Garg, S.K.R. 2014. Fast Dissolving Tablets (FDTs): Current Status, New Opportunities, Recent Advances in Manufaturing Technologies and Future Prospects. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Vol 6, Hal 7

Shailendra, B. dan Priti, T. 2011. Taste Masking of Ondansentron Hydrochloride and Formulation of Fast Dissolving Tablets. J. Chem. Pharm. Res. 3(4): 472- 484.

Sulaiman, T.N.S. 2007. Teknologi dan Formulasi Sediaan Tablet. Yogyakarta: Pustaka Laboratorium Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi UGM.

Syamsuni, A. 2014. Ilmu Resep. Jakarta: EGC. 147; 172-173

Thakare V, Jadhao U, Chaudhari K, dan Mahajan P. 2013. Development of metoclopramide hydrochloride orodispersible tablets using taste masking agent. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research, 3(4):480–486.

Thulluru, A., Kumar, K.M., Priya, E. Chandana., Mounika, R., dan Munichandra, K. Formulation and evaluation of Tadalafil oral disintegrating tablets with enhanced dissolution rate by complexation. International Journal of Research and Development in Pharmacy & Life Science, 6(3): 2631-2640.